# 2 SHE 21-26 – Niveau constant pour assiettes

Dimensions

Longueur :					  885 mm

Largeur :						  520 mm

Hauteur :						  937 mm

Hauteur (avec couvercle cloche) :	1027 mm

Hauteur de travail:				  900 mm

Modèle

## Construction

Le boîtier du niveau constant est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité résistant à la corrosion. Le corps est à double paroi, isolé et forme un modèle fermé. La surface est microlisée.

Le tube de guidage en plastique permet de régler les deux tubes d’empilage pour de la vaisselle ronde avec un diamètre de 21 à 26 cm.

La tension des ressorts peut être ajustée aux articles empilés en accrochant et décrochant les ressorts de traction de manière à assurer une hauteur de distribution constante.

La zone de commande est placée en position basse sur le petit côté, avec un interrupteur Marche/Arrêt, un voyant de contrôle, un câble spiralé, une douille isolante et le régulateur de température. Le régulateur de température assure un réglage en continu de la température de chauffage.

Le niveau constant pour assiettes est équipé d’un élément chauffant puissant en acier inoxydable AISI 304.

Une poignée de poussée de sécurité en acier inoxydable avec des éléments latéraux de protection contre les chocs en plastique (polyamide) est installée côté commande et assure également la protection des éléments de commande.

Le niveau constant roule sur des roues en matière plastique inoxydables (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Des coins de protection contre les chocs en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Deux couvercles cloche en plastique transparent réduisent les pertes de chaleur et préviennent l’encrassement de la vaisselle.

### Accessoires/options

- Dispositif de blocage sur le couvercle

- autres modèles de roues et accessoires, voir liste complète de prix

Caractéristiques techniques

Matériaux: 		1.4301 / 1.4016

Poids :		45 kg

Capacité :		env. 120 assiettes

Dimensions intérieures :	ø 210 - 260 mm

Nombre de tubes :		2

Couvercle cloche de tube :	Polycarbonate

Hauteur d’empilage avec

couvercle cloche :			670 mm

Hauteur d’empilage sans

couvercle cloche :			620 mm

Intérieur de l’appareil :		Température réglable de

+30 °C à +110 °C

Valeur de raccordement :	220–240V / 50Hz / 1,8 kW

Émissions :			Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

- Protégé contre les projections et les jets d’eau (IPX 5)

- Possibilité de modifier la tension des ressorts

- Des rails de guidage en plastique préviennent l’usure de la porcelaine

- Selon DIN 18665, partie 6

Marque

Fabricant :	B.PRO

Type :	2 SHE 21-26

B.PRO INMOTION

Référence :	574 836