BASIC LINE WQ-3 Kids - Buffet caliente 3 x GN 1/1 transversal con altura de módulo baja para la alimentación infantil

Dimensiones:

Ancho:					1935 mm

Profundidad:					  690 mm

Profundidad 1:				  775 mm

(= con reposabandejas plegado
en el lado del cliente)

Profundidad 2:				  990 mm

(= con reposabandejas plegado
hacia arriba en el lado del cliente)

Altura de la cubierta:			  750 mm

Altura incl. suplemento de puente:	1155 mm

El equipamiento final del módulo depende de la configuración escogida.

Módulo básico:

Módulo móvil, basado en una construcción de chapa autoportante estable, instalado listo para la conexión, con cable de conexión de aprox. 2 m de longitud y enchufe.

Cubierta:

En la cubierta realzada lisa por todos los lados de acero inoxidable cepillado de 40 mm de altura se encuentran soldadas sin juntas tres bandejas para baño María embutidas conmutables y regulables de forma individual con marca de nivel grabada. Las pilas están soldadas en transversal a lo ancho para extraer los alimentos de forma ergonómica. Las bandejas para baño María están diseñadas para el alojamiento de recipientes GN 1/1-GN-200 o sus subdivisiones. Las pilas cuentan con calentamiento indirecto húmedo o seco y el consumo de potencia de cada pila es de 0,7 kW. Cada pila está equipada con un desagüe de ¾" y todas las pilas están conectadas a una tubería de desagüe común con grifo de desagüe de seguridad central. El grifo de desagüe de seguridad está diseñado divido en dos para impedir aperturas no deseadas.

Los interruptores de encendido/apagado y los termostatos para las bandejas para baño María con conmutación individual están montados en la cubierta de la pila (cubierta de interruptores) dispuesta de forma inclinada en el lado de servicio, protegidos contra posibles golpes.

Base:

Las paredes laterales y la cubierta en el lado del cliente y en el lado de servicio delante de la zona de la pila están fabricadas en chapa fina con galvanizado electrolítico en los dos lados y pintada en polvo: color estándar del buffet básico debajo de la cubierta de acero inoxidable:

gris tráfico B (RAL 7043)

Alternativamente se encuentran disponibles los siguientes colores para la base: véase en Accesorios/opciones Colores B.PRO.*

Un estante inferior de acero inoxidable, por ejemplo para colocar B.PROTHERM BPT 420 K / KBUH / KBRUH viene disponible de serie.

En la parte inferior de las paredes laterales se encuentra montado el equipamiento de ruedas: En el lado de servicio 2 ruedas directrices gemelas con freno, en el lado del cliente 2 ruedas directrices gemelas, diámetro de ruedas 75 mm.

Accesorios/opciones:

- Color del cuerpo: paredes laterales y cubiertas pintadas en polvo en los colores B.PRO.*

- Revestimiento frontal en el lado del cliente, fácil de enganchar y desenganchar entre las paredes laterales

- de chapa fina, galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en los colores de B.PRO BASIC LINE*

- o de madera contrachapada, cubierta con material laminado de Resopal

- Revestimiento frontal en el lado de servicio, diseñado como puertas abatibles entre las paredes laterales

- de chapa fina, galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en los colores de B.PRO BASIC LINE* o cubierto con material laminado de Resopal.

- Colores B.PRO:*

rojo merlot 19-1531 TPG

azul marino 19-4234 TPG

verde petróleo 18-5112 TPG

rojo caramelo 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

blanco señales, RAL 9003

gris piedra, RAL 7030

gris tráfico B RAL 7043

negro grafito, RAL 9011

amarillo retama, RAL 1032

lima, Pantone 382 C

granny, Pantone 370 C

- Materiales laminados de Resopal en más de 180 acabados de Resopal «Colours» o «Woods»

- Suplemento de puente estándar con pantalla protectora.

El suplemento de puente completamente revestido y de superficie plana de chapa de acero inoxidable cepillado está montado de forma centrada en la cubierta.  En el suplemento de puente se encuentran montadas dos consolas de acero inoxidable a la izquierda y a la derecha para la fijación del vidrio de la pantalla protectora. Las consolas tienen un diseño en forma de U para que el vidrio esté protegido contra posibles daños en los frontales. La pantalla protectora de cristal de seguridad ESG está montada en posición inclinada hacia el lado del cliente con abertura pasaplatos. Altura pasaplatos: 280 mm.

- Pantalla protectora de cristal de seguridad ESG en el lado de servicio. Disponible opcionalmente con cristal redondeado.

Altura pasaplatos del suplemento estándar: 280 mm

Altura pasaplatos del suplemento Highline: 395 mm

- Pantalla protectora en el lado del cliente de cristal de seguridad ESG, sin pasaplatos, bajada hasta la cubierta.

- Pantalla protectora plegable para suplemento de puente estándar. La pantalla protectora se puede plegar hacia arriba y hacia abajo sin necesidad de herramientas.

- Tres radiadores térmicos de cerámica con conmutación individual con un consumo de potencia de 200 W respectivamente. Montados en el suplemento de puente. Los radiadores cerámicos están protegidos del contacto directo por una chapa perforada de acero inoxidable de malla estrecha.

- La iluminación por LED con 3 spots LED (respectivamente 4 spots LED en la combinación de radiador térmico/LED) está montada en el suplemento de puente. Los spots se pueden conectar y desconectar de forma separada con respecto a los radiadores térmicos.

- Reposabandejas de tubo redondo de acero inoxidable (diámetro del tubo de 25 mm) en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Reposabandejas de chapa de acero inoxidable en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Reposabandejas de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Reposaplatos de chapa de acero inoxidable en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A ras con la cubierta a una altura de 750 mm. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Reposaplatos de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A ras con la cubierta a una altura de 750 mm. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Estante de tubo redondo de acero inoxidable (diámetro del tubo de 25 mm) en el frontal a la derecha y/o a la izquierda, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Estante de chapa de acero inoxidable en el frontal a la derecha y/o a la izquierda, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Estante de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el frontal a la derecha y/o a la izquierda, plegable. Con seguro para niños. Bloqueo fijo mediante pernos de seguridad.

- Estante de madera contrachapada impermeable ABS con cantonera de 2 mm con impresión multiplex. Esquinas redondeadas con radio. Disponible en 12 colores Resopal diferentes:

0300-60 Infinity

9450-60 Teal

D421-60 Midori

0335-60 Naranja

D362-60 Verde Nilo

0104-60 Blanco tráfico

0150-60 Estaño

0901-60 Negro

D483-60 Amarillo

D90-60 North Sea

0617-60 Bergamont

9429-60 Parrot

- Cubierta de la cubierta de interruptores. Para cubrir los interruptores y los elementos de manejo.

- Bases de enchufe adicionales. Dos bases de enchufe adicionales con enchufe Schuko de 230 V respectivamente, insertadas en el lado de servicio en el interior de la pared lateral derecha. El máximo consumo de potencia permitido de las bases de enchufe para la conexión de aparatos externos se rige de acuerdo con el equipamiento del aparato.

- Toma de corriente con enchufe CEE de 16 A, 400 V

- Guía del cable hacia arriba, longitud de bloque: 450 mm, extraído aprox. 2 m

- Juego de conexión de módulos para la conexión fija de dos buffets, incl. perfil para cubrir el hueco entre los dos módulos.

- Ruedas de acero inoxidable, diámetro de 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno. La altura total se aumenta 60 mm, posteriormente la altura de la base es de 810 mm

- Pies de acero inoxidable (en lugar de ruedas)

- Zócalos de acero inoxidable en el lado del cliente/en el frontal a la derecha/izquierda (solo disponible en combinación con pies)

Datos técnicos:

Material:	acero inoxidable 18/10 (n.º de material 1.4301 / AISI 304) cepillado; combinado con

chapa fina pintada en polvo y con galvanizado electrolítico en los dos lados.

Peso:			en función del equipamiento

Capacidad:		máx. 3 x GN 1/1-200

Rango de 
temperatura:		+30°C a +95°C

Potencia
conectada:		230 V / 16 A / 1N PE /

50-60 Hz

La potencia conectada del módulo depende de los accesorios opcionales.

Particularidades:

- Bandejas para baño María regulables y con calentamiento de forma individual para el funcionamiento en húmedo o en seco

- Pila dispuesta transversalmente para una extracción fácil y ergonómica de los alimentos para niños y adolescentes

- Radiadores térmicos de cerámica con conmutación separada encima de cada bandeja para baño María

- Pantalla protectora de cristal de seguridad ESG

- Superficie cepillada de acero inoxidable

- Desagüe de seguridad divido en dos

- Reposabandejas y reposaplatos plegables de tubo redondo de acero inoxidable, chapa de acero inoxidable y Multiplex con revestimiento de Resopal y seguro para niños.

- Cubierta de interruptores para evitar que los niños jueguen de forma malintencionada con los interruptores.

- Amplia selección de posibilidades de diseño de colores y de personalización

Fabricación:

Fabricante:		B.PRO

Tipo:         		BASIC LINE WQ-3 Kids

N.° ref.:		392 821