BASIC LINE WQ-3 Kids - warm buffet, 3x GN 1/1 dwars met lage modulehoogte voor catering aan kinderen

Afmetingen:

Breedte:				1935 mm

Diepte:				  690 mm

Diepte 1:				  775 mm

(= met aan de klantzijde 
neergeklapte trayrail)

Diepte 2:				  990 mm

(= met aan de klantzijde 
omhooggeklapte trayrail)

Hoogte afdekking:			  750 mm

Hoogte incl. brugopzet:		1155 mm

De uiteindelijke uitrusting van de module is afhankelijk van de geselecteerde configuratie.

Basismodule:

Verrijdbare module op basis van een stevige, zelfdragende metaalplaatconstructie, stekkerklaar geïnstalleerd, met ca. 2 m lang aansluitsnoer met stekker.

Afdekking:

In de 40 mm hoge, aan alle zijden glad afgekante afdekking van gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal) zijn drie afzonderlijk schakel- en regelbare, diepgetrokken bain-marie-bakken met vulhoogtemarkering naadloos ingelast. De bakken zijn voor het ergonomisch uitnemen van gerechten in dwarsrichting t.o.v. de breedte ingelast. De bain-marie-bakken zijn bedoeld voor opname van GN-inzetbakken 1/1-GN-200 of onderverdelingen daarvan. De bakken kunnen nat of droog indirect worden verwarmd, het opgenomen vermogen per bak bedraagt 0,7 kW. Elke bak is voorzien van een ¾" afvoer, alle bakken zijn aangesloten op een gezamenlijk afvoersysteem met centrale veiligheidsafvoerkraan. De veiligheidsafvoerkraan is tweedelig uitgevoerd zodat onbedoeld openen is uitgesloten.

De aan-/uitschakelaar en thermostaten voor de afzonderlijk schakelbare bain-marie-bakken zijn gemonteerd in het schuin aangebrachte paneel (schakelaarpaneel) aan de bedieningszijde, beschermd tegen stoten.

Onderbouw:

De zijwanden en de afscherming aan klant- en bedieningszijde voor de bakken zijn uitgevoerd in gepoedercoate, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat: standaardkleur van het basisbuffet onder de RVS-afdekking:

verkeersgrijs B (RAL 7043)

Als alternatief zijn de volgende kleuren beschikbaar voor de onderbouw: zie onder Toebehoren/opties B.PRO Colours. *

Een bodemplaat van RVS, bv. voor het plaatsen van B.PROTHERM 420 K / KBUH / KBRUH, is standaard voorzien.

Aan de onderzijde van de zijwanden zijn de wielen gemonteerd: aan de bedieningszijde 2 tweelingzwenkwielen met parkeerrem, aan de klantzijde 2 tweelingzwenkwielen, wieldiameter 
75 mm.

Toebehoren/opties:

- Corpuskleur: zijwanden & afschermingen gepoedercoat in de B.PRO Colours. *

- Frontpaneel aan de klantzijde, gemakkelijk in en uit te hangen tussen de zijwanden

- van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE. *

- of van spaanplaat, bekleed met Resopal-laminaat

- Frontpaneel aan de bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren tussen de zijwanden.

- van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE * of bekleed met Resopal-laminaat.

- B.PRO Colours: *

merlotrood 19-1531 TPG

zeeblauw 19-4234 TPG

petrolgroen 18-5112 TPG

candyrood 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signaalwit, RAL 9003

steengrijs, RAL 7030

verkeersgrijs B, RAL 7043

grafietzwart, RAL 9011

bremgeel, RAL 1032

limoen, Pantone 382 C

appelgroen, Pantone 370 C

- Resopal-laminaat in meer dan 180 Resopal-decors "Colours" en "Woods"

- Standaard brugopzet met hoestbescherming.

De gladde, volledig afgewerkte brugopzet van gemicroleerde RVS-plaat is midden op de afdekking gemonteerd.  Op de brugopzet zijn links en rechts RVS-consoles aangebracht om het glas van de hoestbescherming te fixeren. De consoles zijn U-vormig uitgevoerd zodat het glas aan de kopse kanten is beschermd tegen beschadigingen. De hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas is aan de klantzijde onder een hoek aangebracht, met doorgeefopening. Hoogte doorgeefopening: 280 mm.

- Hoestbescherming aan de bedieningszijde van ESG-veiligheidsglas. Optioneel verkrijgbaar met afgerond glas.

Hoogte doorgeefopening standaardopzet: 
280 mm

Hoogte doorgeefopening Highline-opzet: 
	395 mm

- Hoestbescherming aan de klantzijde van ESG-veiligheidsglas, zonder doorgeefopening, doorlopend tot op de afdekking.

- Wegklapbare hoestbescherming voor standaard brugopzet. Eenvoudig omhoog en omlaag klappen van de hoestbescherming zonder gereedschap.

- Drie afzonderlijk schakelbare keramische warmtestralers met een opgenomen vermogen van elk 200 W. Ingebouwd in de brugopzet. De keramische warmtestralers worden door een fijnmazig RVS-rooster beschermd tegen direct contact.

- LED-verlichting met 3 LED-spots (resp. 
4 LED-spots bij de combinatie warmtestralers/LED), ingebouwd in de brugopzet. De spots kunnen gescheiden van de warmtestralers worden in- en uitgeschakeld.

- Trayrail van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter) aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Trayrail van RVS-plaat, aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Trayrail van multiplexplaat, bekleed met Resopal, aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Bordenrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op hoogte 750 mm. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Bordenrail van multiplexplaat, bekleed met Resopal, aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op hoogte 750 mm. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Plateau van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter), aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Plateau van RVS-plaat, aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Plateau van multiplexplaat, bekleed met Resopal, aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.

- Plateau van waterbestendige spaanplaat, ABS randafwerking 2 mm, met multiplex-bedrukking. Hoeken afgerond met radius. Verkrijgbaar in 12 verschillende Resopal kleuren:

0300-60 Infinity

9450-60 Teal

D421-60 Midori

0335-60 Orange

D362-60 Nile Green

0104-60 Traffic White

0150-60 Tin

0901-60 Black

D483-60 Yellow

D90-60 North Sea

0617-60 Bergamont

9429-60 Parrot

- Afdekking schakelaarpaneel. Voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen

- Extra contactdozen. Twee extra contactdozen 230 V met randaarde, aan de bedieningszijde tegen de binnenzijde van de rechter zijwand gemonteerd. Het maximaal toegestane opgenomen vermogen van de contactdozen voor externe apparaten is afhankelijk van de uitrusting van het apparaat.

- Elektrische aansluiting met 400 V / 16 A CEE-stekker

- Kabelgeleiding naar boven, bloklengte: 
450 mm, uitgetrokken ca. 2 m

- Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules.

- Roestvrij stalen wielen, diameter 125 mm, 
4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. De totale hoogte wordt 60 mm hoger, de hoogte onderbouw bedraagt dan 810 mm

- Stelpoten van roestvrij staal (i.p.v. wielen)

- Plinten van roestvrij staal, aan de klantzijde/korte zijde rechts/links (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)

Technische gegevens:

Materiaal:	chroomnikkelstaal 18/10 (mat.nr. 1.4301 / AISI 304) gemicroleerd; in combinatie met

gepoedercoate, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat.

Gewicht:		afhankelijk van de uitrusting

Capaciteit:		max. 3x GN 1/1-200

Temperatuurbereik:	+30°C tot +95°C

Aansluitwaarde:	230 V / 16 A / 1N PE /

50-60 Hz

De aansluitwaarde van de module is afhankelijk van de optionele toebehoren.

Bijzonderheden:

- Afzonderlijk verwarm- en regelbare bain-marie-bakken voor nat of droog gebruik

- Dwars geplaatste bakken voor eenvoudig en ergonomisch uitnemen van de gerechten voor kinderen en jongeren

- Afzonderlijk schakelbare keramische warmtestraler boven elke bain-marie-bak

- Hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas

- Gemicroleerd RVS-oppervlak

- Tweetraps veiligheidsafvoer

- Neerklapbare tray- en bordenrails van ronde RVS-buis, RVS-plaat of multiplex bekleed met Resopal en kinderbeveiliging.

- Schakelaarpaneel tegen abusievelijk of moedwillig spelen met de schakelaars.

- Grote keuze aan kleurmogelijkheden en individualiseringsopties

Fabricaat:

Fabrikant:		B.PRO

Type:         		BASIC LINE WQ-3 Kids

Bestelnr.:		392 821