Gastronormkocheinsatz gelocht mit Klappgriffen – G-KEN G 1/1-60

Abmessungen

Außenmaße:

Länge:		530 mm

Breite:		325 mm

Tiefe:		  60 mm

Lichtes Maß:

Länge:		500 mm

Breite:		295 mm

Bodenradius:		R 20 mm

Eckenradius:		R 77,5 mm

# Ausführung

Der Gastronorm-Kocheneinsatz besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 und ist nahtlos tiefgezogen. Die Boden- und Seitenwände sind mit einer Lochung D = 4 mm, die Eckradien mit einer Lochung D = 3 versehen (Lochabstand 6 mm). Die speziell auf den Kocheinsatz abgestimmte Lochung sorgt für kürzere Garzeiten und ein schnelleres Abkühlen oder Abtropfen der Speisen. Extrem große Ecken- und Bodenradien ermöglichen ein restloses Ausschöpfen der Speisen und erleichtern die Reinigung.

# Klappgriffe

Der Gastronorm-Kocheinsatz ist seitlich links und rechts mit zwei Klappgriffen versehen. Die Klappgriffe erleichtern das Entnehmen des G-KEN aus dem Gastronorm-Behälter. Durch Umklappen der Griffe nach innen können mehrere befüllte Behälter aufeinander gestapelt werden bzw. wird verhindert, dass die Griffe beim Kochen im Wege sind.

Technische Daten

Werkstoff:	CNS 18/10  - 1.4301

Normen:	DIN EN 631

Inhalt:	bis 20 mm unter den Rand: 	5,3 Liter

bis 3 mm unter den Rand:

8,0 Liter

# Besonderheit

- Große Eckenradien (Seitenwand zu Seitenwand)

- Vergrößerte Bodenradien (Boden zu Seitenwand)

- Boden- und Seitenwandlochung

- Klappgriffe für sicheres Handling

Fabrikat

Hersteller:	B.PRO

Typ:	G-KEN G 1/1-60

Best.-Nr.:	550 970