# Regalwagen RWR 2

Abmessungen

Länge:				813 mm

Breite:			625 mm

Höhe:			900 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen:	165 mm

Ausführung

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer Durchschubsicherung versehen.

Die jeweils 3 Auflagenpaare des zweiteiligen Wagens dienen zum Einschieben von GN-Behältern, GN-Tabletts oder GN-Rosten. Zusätzlich können 2 GN-Behälter von oben eingehängt werden.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Zubehör/ Optionen

- CNS-Verkleidung, 2- oder 3-seitig

Technische Daten

Werkstoff:				Edelstahl 1.4301, Polyamid (PA)

Gewicht:				17 kg

Tragfähigkeit je Wagen:				60 kg

Max. Tragfähigkeit je Auflagenpaar: 	30 kg

Anzahl Auflagenpaare:				8 (6 + 2)

Kapazität:				8 x GN 1/1 oder

16 x GN 1/2

### Besonderheit

- U-Profil-Führungsschienen mit Durchschubsicherung

- 2 GN-Behälter können von oben eingehängt werden (optimal für die Portionierung am Speisenverteilband)

- Wagen geeignet zum Einsatz bei Cook & Chill

Fabrikat

Hersteller:		B.PRO

Typ:                                   RWR 2

Best.Nr.		568 432