# Regalwagen RWR 160-20

Abmessungen

Länge:				  461 mm

Breite:			  614 mm

Höhe:			1801 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen:	    73 mm

Ausführung

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung für GN 1/1, 2/3, 1/2 ,1/3, 2/8 versehen.

Ein eingeschweißtes Vierkantrohr 20 x 10 mm auf mittlerer Höhe des Regalwagens, jeweils an Vorder- und Rückseite höhenversetzt angebracht, verstärkt zusätzlich die Stabilität.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Zubehör/ Optionen

- CNS-Verkleidung, 2- oder 3-seitig

- Transportsicherungsbügel, beidseitig

- Schiebegriff stirnseitig

Technische Daten

Werkstoff:				Edelstahl 1.4301, Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr:			1,25 mm

Materialstärke

Auflageschienen:					1,25 mm

Gewicht:				19 kg

Tragfähigkeit je Wagen:				200 kg

Max. Tragfähigkeit je Auflagenpaar: 	30 kg

Anzahl Auflagenpaare:				20 Paar GN 1/1 oder deren Unterteilung

Kapazität:				9 x GN 1/1-150 ohne Deckel

### Besonderheit

- U-Profil-Führungsschienen mit Durchschubsicherung

Fabrikat

Hersteller:		B.PRO

Typ:                                   RWR 160-20

Best.Nr.		568 497