# Chariot à glissières RWR 160-20

Dimensions

Longueur :				  461 mm

Largeur :			  614 mm

Hauteur :			1801 mm

Dimensions intérieures :

Écartement des glissières :	    73 mm

Modèle

Le chariot à glissières est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Des rails de guidage à profil en U soudés sont placés entre les tubes à section carrée 25 x 25 mm stables. Ces rails sont dotés d’une sécurité antibasculement et d’une sécurité de poussée des deux côtés pour GN 1/1, 2/3, 1/2,
1/3 et 2/8.

Un tube carrée 20 x 10 mm soudé à mi-hauteur du chariot à glissières, décalé en hauteur sur les côtés avant et arrière, renforce encore la stabilité.

Le chariot à glissières roule à l’aide de roues en acier galvanisé (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Accessoires/options

- Habillage en acier inoxydable sur 2 ou 3 côtés

- Traverse de sécurité pour le transport, des deux côtés

- Poignée de poussée sur le petit côté

Caractéristiques techniques

Matériau :			Acier inoxydable,

Polyéthylène (PE)

Épaisseur de matériau

Tube à section carrée :			1,25 mm

Épaisseur de matériau

Glissières :			1,25 mm

Poids :		19 kg

Capacité de charge par

chariot :		200 kg

Capacité de charge max.

par paire de glissières:	30 kg

Nombre de paires de

glissières :	20 paires GN 1/1 ou leurs subdivisions

Capacité :		9 x GN 1/1-150 sans couvercle

### Particularité

- Rails de guidage à profil en U avec sécurité de poussée.

Marque

Fabricant :		B.PRO

Type :                                RWR 160-20

Référence		568 497