# Chariot à couverts et à plateaux BT 400

Dimensions

Longueur :			  900 mm

Largeur :		  600 mm

Hauteur :		1270 mm

Modèle

Le chariot à couverts et à plateaux est doté d’un rangement pour couverts en forme de pupitre avec 5 bacs à couverts de taille GN 1/4-150 en acier inoxydable. Les deux petits côtés sont fermés par des éléments de fermeture géométriques en plastique. Le châssis est fabriqué en tube carrée 
25 x 25 mm coudé et comprend une tablette pour accueillir les plateaux. La tablette est soudée et dotée de bords relevés de 50 mm à l’arrière (sécurité de poussée).

Pour des raisons d’hygiène, tous les bacs à couverts sont fabriqués avec des recouvrements en plexiglas transparents et semi-rabattables. Le fond des bacs est biseauté pour faciliter la prise des couverts. Le dernier bac à couverts comporte une subdivision verticale spéciale pour les fourchettes à gâteaux et les cuillères à café. Dans la zone droite, directement sous le rangement, se trouve un distributeur de serviettes pour taille 125 x 90 mm en acier inoxydable garnissable par l’avant.

Le chariot à couverts et à plateaux roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867-8 
(4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Chacun des quatre coins est doté d’une butée murale ronde.

Accessoires

- Tablette supplémentaire

Caractéristiques techniques

Matériau :	Acier inoxydable

Poids :	25,15 kg

Capacité :	500 couverts ;

120 plateaux 
(Gastronorm ou Euronorm)

Particularité

- Distributeur de serviettes sous le rangement

Marque

Fabricant :			B.PRO

Modèle :	BT 400

Référence	572361