# Regalwagen RWRA 851

Abmessungen

Länge:				662 mm

Breite:			733 mm

Höhe:			845 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen:	 73 mm

Ausführung

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung für GN 2/1, 1/1 und 2/4 versehen. Der Regalwagen ist mit einer glatten Arbeitsplatte (590 x 662 mm) ausgestattet die

4-seitig abgekantet ist.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Zubehör/ Optionen

- CNS-Verkleidung, 2- oder 3-seitig

- Transportsicherungsbügel, beidseitig

Technische Daten

Werkstoff:				Edelstahl 1.4301, Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr:			1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen:					1,2 mm

Gewicht:				20 kg

Tragfähigkeit je Wagen:				200 kg

Max. Tragfähigkeit je Auflagenpaar: 	30 kg

Anzahl Auflagenpaare:				8 Paar GN 1/1 oder deren Unterteilung

Kapazität:				4 x GN 1/1-150 ohne Deckel

### Besonderheit

- U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und beidseitiger Durchschubsicherung

- Ausführung mit Arbeitsplatte

- Zum Unterfahren in offene Arbeitstische

Fabrikat

Hersteller:		B.PRO

Typ:                                   RWRA 851

Best.Nr.		572 927