# Regalwagen RWRA 852

Abmessungen

Länge:				820 mm

Breite:			613 mm

Höhe:			845 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen:	 73 mm

Ausführung

Der zweiteilige Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkantrohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung für GN 1/1, 2/3, 1/3 und 2/8 versehen. Der Regalwagen ist mit einer glatten Arbeitsplatte (748 x 542 mm) ausgestattet die 4-seitig abgekantet ist.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8

(4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Zubehör/ Optionen

- CNS-Verkleidung, 2- oder 3-seitig

- Transportsicherungsbügel, beidseitig

Technische Daten

Werkstoff:					Edelstahl 1.4301, Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr:			1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen:					1,2 mm

Gewicht:				22 kg

Tragfähigkeit je Wagen:				180 kg

Max. Tragfähigkeit je Auflagenpaar: 	30 kg

Anzahl Auflagenpaare:				16 (2 x 8) Paar GN 1/1 oder deren Unterteilung

Kapazität:				8 x GN 1/1-150 ohne Deckel

### Besonderheit

- U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und beidseitiger Durchschubsicherung

- 2-teilige Ausführung mit Arbeitsplatte

- Zum Unterfahren in offene Arbeitstische

Fabrikat

Hersteller:		B.PRO

Typ:                                   RWRA 852

Best.Nr.		572 930