# Chariot à glissières RWRR 161

Dimensions

Longueur :				  662 mm

Largeur :			  734 mm

Hauteur :			1645 mm

Dimensions intérieures :

Écartement des glissières :	   73 mm

Modèle

Le chariot à glissières est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Des rails de guidage à profil en U soudés sont placés entre les tubes à section carrée 25 x 25 mm stables (coudés sans renfoncements). Ces rails sont dotés d’une sécurité antibasculement et d’une sécurité de poussée des deux côtés pour GN 2/1, 1/1 et 2/4.

Des entretoises disposées en diagonale

de dimension 50 x 25 mm permettent de pousser les RWRR 161 vides les uns dans les autres pour réduire l’encombrement.

Pour une stabilité supplémentaire, le chariot est doté de 2 étriers accrochables en tube rond en acier inoxydable placés à mi-hauteur sur les côtés avant et arrière qui sont accrochés après le garnissage dans les œillets prévus à cet effet.

Le chariot à glissières roule à l’aide de roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8

(4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Des butées murales en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Accessoires/options

- Housse de protection contre la poussière en PE transparent (référence 568 757)

- Housse isolante en PE, aluminée des deux côtés (référence 568 905)

Caractéristiques techniques

Matériau :			Acier inoxydable,

polyamide (PA)

Épaisseur de matériau

Tube à section carrée :			1,5 mm

Épaisseur de matériau

Glissières :			1,2 mm

Poids :		25 kg

Capacité de charge

par chariot :		200 kg

Capacité de charge max.

par paire de glissières:		30 kg

Nombre de paires de

glissières :		18 paires GN 1/1 ou leurs subdivisions

Capacité :		8 x GN 1/1-150 sans couvercle

### Particularité

- Rails de guidage à profil en U avec sécurité antibasculement et sécurité de poussée des deux côtés

- Peuvent être poussés les uns dans les autres

à l’état vide pour réduire l’encombrement

Marque

Fabricant :		B.PRO

Type :                                RWRR 161

Référence		572 938