# Chariot à glissières RWRE 161

Dimensions

Longueur :				  587 mm

Largeur :			  658 mm

Hauteur :			1645 mm

Dimensions intérieures :

Écartement des glissières :	   73 mm

Modèle

Le chariot à glissières est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Des rails de guidage à profil en U soudés sont placés entre les tubes à section carrée 25 x 25 mm stables (coudés sans renfoncements). Ces rails sont dotés d’une sécurité antibasculement et d’une sécurité de poussée des deux côtés pour GN 2/1, 1/1 et 2/4.

Un tube carrée 20 x 10 mm soudé à mi-hauteur du chariot à glissières, décalé en hauteur sur les côtés avant et arrière, renforce encore la stabilité.

Le chariot à glissières roule à l’aide de roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8

(4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Pour l’utilisation pour les réfrigérateurs de niche, les roues sont installées sur des traverses soudées et orientées vers l’intérieur.

Largeur minimale du réfrigérateur d'entrée 630mm.

Caractéristiques techniques

Matériau :			Acier inoxydable,

polyamide (PA)

Épaisseur de matériau

Tube à section carrée :			1,5 mm

Épaisseur de matériau

Glissières :			1,2 mm

Poids :		25 kg

Capacité de charge par

chariot :		200 kg

Capacité de charge max.

par paire de glissières:		30 kg

Nombre de paires de

glissières :		18 paires GN 1/1 ou leurs subdivisions

Capacité :		8 x GN 1/1-150 sans couvercle

### Particularité

- Rails de guidage à profil en U avec sécurité antibasculement et sécurité de poussée des deux côtés

- Modèle pour réfrigérateurs de niche

Marque

Fabricant :		B.PRO

Type :                                RWRE 161

Référence		572 940