# Regalwagen RWR SK-161

Abmessungen

Länge:				  662 mm

Breite:			  733 mm

Höhe:			1645 mm

Lichtes Maß:

Abstand Auflagenschienen oben:  115 mm

Lichtes Maß:

Abstand Auflagenschienen unten:   73 mm

Ausführung

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich 5 Paar eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen, ca. 10° schräg angebracht. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer einseitigen Durchschubsicherung versehen. Darunter befinden sich 9 Paar waagrecht angebrachte Auflageschienen, welche mit einer Kippsicherung und beidseitigen Durchschubsicherung versehen sind.

An der Frontseite der oberen 5 Paar Auflageschienen sind 5 Entnahmeklappen angebracht, für Salate und Desserts.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8

(4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Technische Daten

Werkstoff:				Edelstahl 1.4301, Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr:			1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen:					1,2 mm

Gewicht:				30 kg

Tragfähigkeit je Wagen:				200 kg

Max. Tragfähigkeit je Auflagenpaar: 	30 kg

Anzahl Auflagen-

paare schräg:				5

Anzahl Auflagen-

paare waagrecht:				9

Kapazität:				14 x GN 2/1-20 oder

14 x BZG 2/1-20

### Besonderheit

- 9 Paar waagerecht angeordnete U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und beidseitiger Durchschubsicherung

- 5 Paar (ca. 10°) schräg angebrachte Auflageschienen mit Kipp- und einseitiger Durchschubsicherung

- Salat- und Dessertausgabewagen

Fabrikat

Hersteller:		B.PRO

Typ:                                   RWR SK-161

Best.Nr.		572 944