# Chariot à rayonnages RWR SK-161

Dimensions

Longueur:				  662 mm

Largeur:			  733 mm

Hauteur :			1645 mm

Dimension intérieure:

Écartement des glissières en haut:  115 mm

Dimension intérieure:

Écartement des glissières en bas:   73 mm

Version

Le chariot à rayonnages est fabriqué en acier inoxydable 18/10, n° de matériau 1.4301. 5 paires de rails de guidage soudés à profil en U sont placées, environ 15° en oblique, entre des tubes carrés solides de 25 x 25 mm. Ils sont pourvus d’une sécurité antibasculement ainsi que d’une sécurité de poussée d’un côté. En-dessous se trouvent 9 paires de glissières horizontales, qui sont pourvues d’une sécurité antibasculement et d’une sécurité de poussée des deux côtés.

A la face avant des 5 paires de glissières du haut sont fixés 5 clapets de prélèvement pour les salades et desserts.

Le chariot à rayonnages roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Des butées murales en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Données techniques

Matériau:			Acier inoxydable 18/10,

polyamide (PA)

Epaisseur de matériau

des tubes carrés:			1,5 mm

Epaisseur de matériau

Glissières:			1,2 mm

Poids:		30 kg

Capacité portante

par chariot:		200 kg

Capacité de charge max.

par paire de glissières:		30 kg

Nombre de paires

de glissières obliques:		5

Nombre de paires

de glissières horizontales:	9

Capacité:		14 x GN 2/1-20 ou

14 x BZG 2/1-20

### Particularité

- 9 paires de rails de guidage à profilé U disposés horizontalement avec sécurité antibasculement et sécurité de poussée des deux côtés

- 5 paires de glissières disposées en oblique (env. 15°) avec sécurité antibasculement et sécurité de poussée d’un côté

- Chariot de distribution de salades et desserts

Marque

Fabricant:		B.PRO

Type:                                 RWR SK-161

Référence		572 944