# Bastidor superpuesto GDD

Dimensiones

Longitud:				 963 mm

Ancho:			 496 mm

Altura:			 231 mm

Modelo

El bastidor superpuesto GDD sirve para un correcto alojamiento, secado, transporte y puesta a disposición de tapas Gastronorm con junta hermética. Está fabricado completamente en acero inoxidable 18/10, material 1.4301. El bastidor superpuesto se compone de una plataforma bordeada y barras de tubo soldadas. Entre las barras individuales pueden insertarse tapas Gastronorm de formato GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 y GN 2/3. Gracias al modelo especial de los bordes, el bastidor es ideal para colocarse sobre estantes del carro de servicio 10x6.

Accesorios/opciones

# Carro de servicio SW 10x6-3 BASIC GDD (n.° ref. 574 166)

Datos técnicos

Material:		acero inoxidable 18/10,

material 1.4301

Peso:		10,2 kg

Barra de carga:		31 unid.

Grosor de material
barra:		5 mm

Capacidad:		30 tapas GN GDD 1/1 o

60 tapas GN GDD 1/2

o

90 tapas GN GDD 1/3

### Particularidades

- Ideal para estantes del carro de servicio 10x6

Fabricación

Fabricante:		B.PRO

Tipo:	bastidor superpuesto 
GDD

N.° ref.		574167