# Chariot à glissières RWR-B 6x4-20

Dimensions

Longueur :			686 mm

Largeur :		536 mm

Hauteur :		1729 mm

Dimensions intérieures :

Écartement des glissières :	    73 mm

Version

Le chariot à glissières est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Des rails de guidage soudés sont placés entre les tubes carrés 25 x 25 mm stables (coudés sans renfoncements). Ils sont dotés d’une sécurité de poussée des deux côtés pour l’insertion longitudinale de plaques de cuisson 60 x 40 cm.

Un tube carré 20 x 10 mm soudé à mi-hauteur du chariot à glissières, décalé en hauteur sur les côtés avant et arrière, renforce encore la stabilité.

Le chariot à glissières roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Des butées murales en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Caractéristiques techniques

Matériau :	 	Acier inoxydable, 			polyamide (PA)

Épaisseur de matériau
du tube carré :	1,5 mm

Épaisseur de matériau
des glissières :

1,25 mm

Poids :		21,5 kg

Capacité de charge
par chariot :	    200 kg

Capacité de charge max.

par paire de glissières:		30 kg

Nombre de paires
de glissières :		20

Capacité :		20 plaques de cuisson 
		60x40 cm

### Particularité

- Rails de guidage avec sécurité de poussée des deux côtés

Marque

Fabricant :		B.PRO

Type :	RWR-B 6x4-20

Référence		575 104