# Regalwagen RWR-B 6x4-20

Abmessungen

Länge:			686 mm

Breite:		536 mm

Höhe:		1729 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen:	    73 mm

Ausführung

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm (gebogen ohne Einzug) befinden sich eingeschweißte Führungsschienen. Diese sind mit einer beidseitigen Durchschubsicherung zum Längseinschub von Backblechen 60x40 cm vorgesehen.

Ein eingeschweißtes Vierkantrohr 20 x 10 mm auf mittlerer Höhe des Regalwagens, jeweils an Vorder- und Rückseite höhenversetzt angebracht, verstärkt zusätzlich die Stabilität.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkter Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Technische Daten

Werkstoff:				Edelstahl 1.4301, Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr:			1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen:		    			1,25 mm

Gewicht:	   			 21,5 kg

Tragfähigkeit je Wagen:	    			200 kg

Max. Tragfähigkeit je Auflagenpaar: 	30 kg

Anzahl Auflagenpaare:				20

Kapazität:				20 Backbleche 60x40 cm

### Besonderheit

- Führungsschienen mit beidseitiger Durchschubsicherung

Fabrikat

Hersteller:		B.PRO

Typ:                                   RWR-B 6x4-20

Best.Nr.		572 105