# Estación de recogida móvil MCS 10x6-2 Kids

Dimensiones

Longitud:				1100 mm

Ancho:			  700 mm

Altura:			  800 mm

Dimensiones internas:

Altura entre los estantes:		 435 mm

Estantes:		1000 x 600 mm

Modelo

Estación de recogida móvil MCS 10x6-2 Kids sobre la base de un carro de servicio 10x6 en modelo básico.

La estación de recogida móvil está fabricada en acero inoxidable 18/10, material 1.4301. Entre el tubo estable con un diámetro de 25 mm se encuentran dos estantes soldados y embutidos. La superficie de los estantes está cepillada. Los tubos en los lados frontales se utilizan como mangos. El borde realzado circundante de 35 mm situado en los estantes, el borde enrollado del estante y las soldaduras continuas entre el bastidor tubular y los estantes refuerzan la estabilidad de la estación de recogida.

Los estantes están provistos de una esterilla insonorizante. El estante superior incluye una escotadura en el que están colocados 2 recipientes Gastronorm con abrazaderas GN-B 1/3-150. La estación de recogida está equipada con 4 chapas de nudo en el estante superior para ofrecer una estabilidad adicional.

La estación de recogida es móvil por medio de ruedas de plástico inoxidables según DIN 18867, parte 8 (4 ruedas directrices, 2 con freno, diámetro de ruedas 125 mm). Las ruedas están integradas en el bastidor tubular. Los topes protectores de plástico (polietileno) en las cuatro esquinas ofrecen protección contra posibles daños.

Accesorios

- Bandeja recogegotas con mangos, para portacopas de 500 x 500 mm, de acero inoxidable, para colocar en el estante superior (n.° ref. 574 779)

- Estante de acero inoxidable, para enganchar sin necesidad de herramientas a una altura adaptada para niños (700 mm)

(N.° ref. 574 780)

- Bastidor de enganche para recipientes GN de acero inoxidable

(N.° ref. 574 781)

Ofrece espacio para hasta 3 recipientes Gastronorm GN 1/6

Revestimiento y protección visual:

- Revestimiento en 3 partes de chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en diferentes colores, para enganchar en la estación de recogida, n.° ref.: 392574

- Protección visual de chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintada en polvo en polvo en diferentes colores, para el montaje sencillo en las barras de tubo, n.° ref.: 382662

Datos técnicos

Material:			Acero inoxidable 1.4301,

poliamida (PA)

Peso:		Aprox. 28 kg

Capacidad de carga
por carro:		140 kg

Capacidad de carga
por estante:		80 kg

Cantidad de estantes:		2

Capacidad:		Máx. 40 personas

### Particularidades

- Borde realzado circundante en los estantes para reforzar la estabilidad de la estación de recogida y evitar que los objetos colocados no se deslicen lateralmente

- Borde enrollado del estante: las aristas enrolladas proporcionan una estabilidad alta y protegen al personal contra posibles lesiones.

Fabricación

Fabricante: 	                 B.PRO

Tipo:                                   MCS 10x6-2 Kids

N.° ref.                               575623