# Station de débarrassage mobile MCS 10x6-2 Kids

Dimensions

Longueur :				1 100 mm

Largeur :			   700 mm

Hauteur :		    	   800 mm

Dimensions intérieures :

Hauteur entre les tablettes :	  435 mm

Tablettes :		1 000 x 600 mm

Modèle

Station de débarrassage mobile MCS 10x6-2 Kids basée sur un chariot de service 10x6 en modèle de base.

La station de débarrassage mobile est fabriquée en acier inoxydable, AISI 304. Deux tablettes embouties soudées sont placées entre des tubes ronds solides d’un diamètre de 25 mm. La surface des tablettes est microlisée. Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée. Un bord périphérique de 35 mm avec rebord pour les tablettes, le galetage de l’arête de la tablette ainsi que des cordons de soudure continus entre le cadre tubulaire et les tablettes renforcent la stabilité de la station de débarrassage.

Le dessous des tablettes est garni d’un revêtement insonorisant. La tablette supérieure comprend une encoche où sont accrochés 2 bacs Gastronorm avec poignées en forme d’étrier GN-B 1/3-150. La station de débarrassage est équipée de 4 plaques gousset sur la tablette supérieure, ce qui permet d’offrir plus de stabilité.

La station de débarrassage roule sur des roues inoxydables en matière plastique conformément à la norme DIN 18867, partie 8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont emboîtées dans le cadre tubulaire. Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) placées aux quatre coins évitent toute détérioration.

Accessoires

- Bac d’égouttement avec poignées, pour paniers à verres 500 x 500 mm, en acier inoxydable, à placer sur la tablette supérieure (référence 
574 779)

- Panneau de rangement en acier inoxydable, à accrocher sans outil à hauteur d’enfant (700 mm)

(référence 574 780)

- Cadre d’accrochage pour bacs GN en acier inoxydable

(référence 574 781)

Peut accueillir jusqu’à 3 bacs Gastronorm 
GN 1/6

Habillage et protection visuelle :

- Habillage sur 3 côtés en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes couleurs, à accrocher sur la station de débarrassage, référence : 392574

- Protection visuelle en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes couleurs, pour montage simple sur les étriers tubulaires, référence : 382662

Caractéristiques techniques

Matériau :			acier inoxydable 
(AISI 304), 		polyamide (PA)

Poids :		env. 28 kg

Capacité de charge
par chariot :		140 kg

Capacité de charge
par tablette :		80 kg

Nombre de tablettes :		2

Capacité :		40 personnes max.

### Particularité

- Bord périphérique des tablettes pour renforcer la stabilité de la station de débarrassage et empêcher les objets déposés de glisser latéralement

- Galetage de l’arête de la tablette : les arêtes rentrantes assurent une grande stabilité et protègent le personnel contre les blessures.

Marque

Fabricant : 	                   B.PRO

Type :                                   MCS 10x6-2 Kids

Référence                            575623