# Mobiel afruimstation MCS 10x6-2 Kids

Afmetingen

Lengte:				1100 mm

Breedte:			  700 mm

Hoogte:			  800 mm

Binnenmaat:

Hoogte tussen de plateaus:	 435 mm

Plateaus:		1000 x 600 mm

Uitvoering

Mobiel afruimstation MCS 10x6-2 Kids op basis van een serveerwagen 10x6 in basisuitvoering.

Het mobiele afruimstation is van RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301. Tussen stevige ronde buis van ø25 mm bevinden zich twee ingelaste, diepgetrokken plateaus. Het oppervlak van de plateaus is gemicroleerd. De ronde buizen aan de korte zijden worden gebruikt als duwhandgrepen. Een rondomlopende afgekante profielrand van 
35 mm aan de plateaus, de rond afgewerkte plateauranden en de doorlopende lasnaden tussen buisframe en plateaus verhogen de stabiliteit van het afruimstation.

De plateaus zijn aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende, trillingabsorberende mat. Het bovenste plateau bevat een uitsparing waarin 
2 Gastronorminzetbakken met beugelhandgrepen GN-B 1/3-150 zijn gehangen. Het afruimstation is voorzien van 4 hoekverstevigingen op het bovenste plateau voor extra stabiliteit.

Het afruimstation is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8 
(4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm). De wielen zijn in het buisframe gestoken. Stootbeveiligingen van kunststof (polyethyleen) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

Toebehoren

- Lekbak met handgrepen, voor glazenkratten 
500 x 500 mm, van RVS, voor plaatsing op het bovenste plateau (bestelnr. 574 779)

- Plateau van RVS, zonder gereedschap in te hangen op kinderhoogte (700 mm)

(bestelnr. 574 780)

- Inhangframe voor GN-inzetbakken van RVS

(bestelnr. 574 781)

Biedt plaats aan tot 3 Gastronorminzetbakken GN 1/6

Zijpanelen en bescherming tegen inkijk:

- Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, aan het afruimstation te hangen, bestelnr. 392 574

- Bescherming tegen inkijk van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, eenvoudig te monteren op het buisframe, bestelnr. 382 662

Technische gegevens

Materiaal:			roestvrij staal 1.4301,

polyamide (PA)

Gewicht:		ca. 28 kg

Draagvermogen per
wagen:		140 kg

Draagvermogen per
plateau:		80 kg

Aantal plateaus:		2

Capaciteit:		max. 40 personen

### Speciale kenmerken

- Rondomlopende profielrand aan de plateaus ter verhoging van de stabiliteit van het afruimstation en ter voorkoming van wegglijden van erop geplaatste voorwerpen

- Rond afgewerkte plateauranden: gefelste randen zorgen voor een hoge stabiliteit en beschermen het personeel tegen letsel.

Fabricaat

Fabrikant: 	                 B.PRO

Type:                                  MCS 10x6-2 Kids

Bestelnr.                            575 623