# UNI 59/ 29 - universele stapelaar Kids

Afmetingen

Lengte:					775 mm

Breedte:					520 mm

Hoogte:					794 mm

Hoogte (met optie afdekkap)		878 mm

Werkhoogte:					750 mm

Uitvoering

Opbouw

De universele stapelaar bestaat volledig uit RVS 18/10. Het oppervlak is gemicroleerd.

Het corpus is enkelwandig en compact in een gesloten uitvoering opgebouwd. De universele stapelaar heeft een doorlopende, gepoedercoate binnenafwerking om strepen op het vaatwerk te voorkomen.

Door de rasterindeling van het platform kunnen met behulp van de 6 variabel indeelbare kunststof geleidingsrails en de meest uiteenlopende soorten vaatwerk worden gestapeld.

Het stapelplatform loopt soepel en is door middel van geleidingen met kogelgelagerde rollen beveiligd tegen kantelen.

Door het in- of loshaken van de veren kan de veerspanning op het stapelgoed worden afgeregeld voor een gelijkblijvende uitgiftehoogte.

Aan de bedieningszijde is een RVS-veiligheidsduwhandgreep aangebracht met zijdelingse stootbeveiligingselementen van kunststof (polyamide).

De stapelaar is verrijdbaar door middel van roestvrije kunststof wielen (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem van 125 mm diameter). Massieve stoothoeken van kunststof (polyamide) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

### Toebehoren/ opties

- Afdekkap (642 x 342 mm), polycarbonaat

Stapelhoogte met afdekkap:		530 mm

Stapelhoogte zonder afdekkap:	390 mm

- Andere toebehoren en wieluitvoeringen zie complete prijslijst

Technische gegevens

Materiaal:		roestvrij staal 1.4301

Gewicht:		ca. 45 kg

Binnenmaat:		590 x 290 mm

Capaciteit:		afhankelijk van het soort vaatwerk

### Speciale kenmerken

- Aanpassing van de veerspanning mogelijk

- Variabele instellingen dankzij 6 geleidingsstaven

- Voldoet aan DIN 18665-6

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:				UNI 59/ 29 Kids

Bestelnr.			575 629