# Regalwagen RWRR 160

Abmessungen

Länge:				  461 mm

Breite:			  614 mm

Höhe:			1646 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen:	    73 mm

Ausführung

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm (gebogen ohne Einzug) befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung für GN 1/1, 2/3, 1/2 ,1/3, 2/8 versehen.

Durch diagonal angeordnete Querverstrebungen

50 x 25 mm lassen sich die RWRR 161 im leeren Zustand raumsparend ineinanderschieben.

Für zusätzliche Stabilität sorgen 2 einhängbare CNS-Bügel aus Rundmaterial, die auf der Vorder- und Rückseite auf halber Höhe angebracht sind und nach der Bestückung in die dafür vorgesehenen Ösen eingehängt werden.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

Zubehör/ Optionen

- Staubschutzhaube aus durchsichtigem PE (Best.Nr. 568 771)

- Isolierhaube aus PE, beidseitig aluminiert (Best.Nr. 568 774)

Technische Daten

Werkstoff:				Edelstahl 1.4301, Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr:			1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen:					1,2 mm

Gewicht:				20 kg

Tragfähigkeit je Wagen:				110 kg

Max. Tragfähigkeit je Auflagenpaar: 	30 kg

Anzahl Auflagenpaare:				18 Paar GN 1/1 oder deren Unterteilung

Kapazität:				8 x GN 1/1-150 ohne Deckel

### Besonderheit

- U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und   beidseitiger Durchschubsicherung

- im leeren Zustand raumsparend

ineinander zu schieben

Fabrikat

Hersteller:		B.PRO

Typ:                                   RWRR 160

Best.Nr.		575 643