Bac Gastronorm GN 1/1-40

Dimensions

Dimensions extérieures:

Longueur:		530 mm

Largeur:		325 mm

Profondeur:		  40 mm

Dimensions intérieures:

Longueur:	505 mm

Largeur:		300 mm

Rayon de fond:		R 15 mm

Rayon de coin:	R 80 mm

Version:

Le bac Gastronorm est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et embouti sans soudure. L'épaulement d'empilage périphérique fortement marqué permet un empilage et dépilage réguliers des caissons et prévient les coincements. De très grands rayons de coins et de fond permettent une distribution de repas sans reste et facilitent le nettoyage. L'empreinte périphérique des bords améliore la stabilité et la rigidité de l'ensemble des bords. Les coins du bac GN sont pourvus d'estampages en forme de goutte. Ces coins fonctionnels assurent une stabilité particulière et une grande résistance aux chocs dans la zone des coins et permettent de verser les repas de manière mesurée.

Caractéristiques techniques:

Matériau:	Acier inoxydable - AISI 304

Normes:	DIN EN 631

Contenance:	jusqu'à 20 mm en dessous du bord:
2,7 litres

jusqu'à 3 mm en dessous
du bord:

5,1 litres

# Particularité:

- Grands rayons de coin (de paroi latérale à paroi latérale)

- Rayons de fond agrandis (du fond aux parois latérales)

- Bord du bac avec coins fonctionnels

Marque:

Fabricant:	B.PRO

Type:	GN 1/1-40

Référence:	1 550 064