Gastronorm – Dichtungsdeckel für B.PRO GN-Behälter mit Universal-Bügelgriff – GDD-B 1/3

Abmessungen

Länge:   	  310 mm

Breite:   	  160 mm

Höhe:	 22,5 mm

Ausführung

Der Gastronorm-Dichtungsdeckel besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nummer 1.4301 und ist nahtlos tiefgezogen. Zur Erhöhung der Steifigkeit und Stabilität ist der Deckel mit einer Flächenverprägung bis zum Randbereich versehen. In der Mitte des GN-Deckels befindet sich die Griffmulde mit angepunktetem Griffsteg zum leichten An- und Abheben des Deckels. Die Außenkontur des GDD-B ist so gestaltet, dass der GDD-B auf den jeweiligen B.PRO Gastronorm-Behälter mit Universalbügelgriffen passt.

Zum schwappsicheren Transport ist der GN-Deckel mit einer lebensmittelechten Silikondichtung versehen. Die Silikondichtung ist temperaturbeständig bis +180°C und mit dem GN-Deckelrand formschlüssig verbunden. Es besteht eine dauerhafte, mechanische Verbindung zwischen Edelstahldeckel und Silikondichtung. Der Deckel verfügt zusätzlich über ein Entlüftungsloch (Durchmesser 5 mm). Das Entlüftungsloch sorgt für Druckausgleich im Behälter und ermöglicht ein einfaches An- und Abheben des Deckels.

Technische Daten

Werkstoff:	CNS 18/10  - 1.4301

Silikon, Farbe RAL 5000

Normen:		  DIN EN 631

Gewicht:		  0,3 kg

### Besonderheit

- Formschlussdichtung

- Dauerhafte, mechanische Verbindung zwischen Edelstahldeckel und Silikondichtung

Fabrikat:

Hersteller:        	B.PRO

Typ:               	GDD-B 1/3

Best.-Nr.:         	  1550072