Bac Gastronorm GN 1/4-20

Dimensions

Dimensions extérieures:

Longueur:		265 mm

Largeur:		162 mm

Profondeur:		  20 mm

Dimensions intérieures:

Longueur:	240 mm

Largeur:		137 mm

Rayon de fond:		R 10 mm

Rayon de coin:	R 50 mm

Version:

Le bac Gastronorm est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et embouti sans soudure. De très grands rayons de coins et de fond permettent une distribution de repas sans reste et facilitent le nettoyage. L'empreinte périphérique des bords améliore la stabilité et la rigidité de l'ensemble des bords. Les coins du bac GN sont pourvus d'estampages en forme de goutte. Ces coins fonctionnels assurent une stabilité particulière et une grande résistance aux chocs dans la zone des coins et permettent de verser les repas de manière mesurée.

Caractéristiques techniques:

Matériau:	Acier inoxydable - AISI 304

Normes:	DIN EN 631

Contenu:	plateau

# Particularité

- Grands rayons de coin (de paroi latérale à paroi latérale)

- Rayons de fond agrandis (du fond aux parois latérales)

- Bord du bac avec coins fonctionnels

Marque:

Fabricant:	B.PRO

Type:	GN 1/4-20

Référence:	1 550 561