Gastronorm – Behälter GN 1/1-20

Abmessungen

Außenmaße:

Länge:		530 mm

Breite:		325 mm

Tiefe:		  20 mm

Lichtes Maß:

Länge:	505 mm

Breite:		300 mm

Bodenradius:		R 10 mm

Eckenradius:	R 80 mm

Ausführung:

Der Gastronorm-Behälter besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 und ist nahtlos tiefgezogen. Extrem große Ecken- und Bodenradien ermöglichen ein restloses Ausschöpfen der Speisen und erleichtern die Reinigung. Die umlaufende Randverprägung verbessert die Stabilität und Steifigkeit des gesamten Randes. Der GN-Behälter ist an den Ecken mit tropfenförmigen Prägungen versehen. Die Funktionsecken gewähren besondere Stabilität im Eckbereich, extreme Stoßfestigkeit und ermöglichen ein dosiertes Ausschütten der Speisen.

Technische Daten:

Werkstoff:	CNS 18/10 - 1.4301

Normen:	DIN EN 631

Inhalt:	Schale

Gewicht:	0,85 kg

# Besonderheit

- Große Eckenradien (Seitenwand zu Seitenwand)

- Vergrößerte Bodenradien (Boden zu Seitenwand)

- Behälterrand mit Funktionsecke

Fabrikat:

Hersteller:	B.PRO

Typ:	GN 1/1-20

Best.-Nr.:	1 550 565