Gastronorm – Behälter GN 1/2-100

Abmessungen

Außenmaße:

Länge:		325 mm

Breite:		265 mm

Tiefe:		100 mm

Lichtes Maß:

Länge:	300 mm

Breite:		240 mm

Bodenradius:		R 30 mm

Eckenradius:	R 80 mm

Ausführung:

Der Gastronorm-Behälter besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 und ist nahtlos tiefgezogen. Die umlaufende, stark ausgeprägte Stapelschulter ermöglicht ein gleichmäßiges Stapeln bzw. Abstapeln der Behälter und beugt Verkantungen vor. Extrem große Ecken- und Bodenradien ermöglichen ein restloses Ausschöpfen der Speisen und erleichtern die Reinigung. Die umlaufende Randverprägung verbessert die Stabilität und Steifigkeit des gesamten Randes. Der GN-Behälter ist an den Ecken mit tropfenförmigen Prägungen versehen. Die Funktionsecken gewähren besondere Stabilität im Eckbereich, extreme Stoßfestigkeit und ermöglichen ein dosiertes Ausschütten der Speisen.

Technische Daten:

Werkstoff:	CNS 18/10 - 1.4301

Normen:	DIN EN 631

Inhalt:	bis 20 mm unter den Rand: 	4,7 Liter

bis 3 mm unter den Rand:

6,0 Liter

Gewicht:	0,6 kg

# Besonderheit

- Große Eckenradien (Seitenwand zu Seitenwand)

- Vergrößerte Bodenradien (Boden zu Seitenwand)

- Behälterrand mit Funktionsecke

Fabrikat:

Hersteller:	B.PRO

Typ:	GN 1/2-100

Best.-Nr.:	1 550 582