Gastronorm – Dichtungsdeckel GDD 1/1

Abmessungen

Länge:	530 mm

Breite:	325 mm

Höhe:	20,5 mm

Ausführung

Der Gastronorm-Dichtungsdeckel besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nummer 1.4301 und ist nahtlos tiefgezogen. Der umlaufende Profilrand sorgt für optimale Passgenauigkeit des Deckels auf dem jeweiligen Gastronorm-Behälter. Zur Erhöhung der Steifigkeit und Stabilität ist der Deckel mit einer Flächenverprägung bis zum Randbereich versehen. In der Mitte des GN-Deckels befindet sich die Griffmulde mit angepunktetem Griffsteg zum leichten An- und Abheben des Deckels.

Zum schwappsicheren Transport ist der GN-Deckel mit einer lebensmittelechten Silikondichtung versehen. Die Silikondichtung ist temperaturbeständig bis +180°C und mit dem GN-Deckelrand formschlüssig verbunden. Es besteht eine dauerhafte, mechanische Verbindung zwischen Edelstahldeckel und Silikondichtung. Der Deckel verfügt zusätzlich über ein Entlüftungsloch (Durchmesser 5 mm). Das Entlüftungsloch sorgt für Druckausgleich im Behälter und ermöglicht ein einfaches An- und Abheben des Deckels.

Technische Daten

Werkstoff:	CNS 18/10  - 1.4301

Silikon, Farbe RAL 5000

Normen:		  DIN EN 631

Gewicht:		  1,3 kg

### Besonderheit

- Formschlussdichtung

- Dauerhafte, mechanische Verbindung zwischen Edlestahldeckel und Silikondichtung

Fabrikat

Hersteller:        	B.PRO

Typ:               	GDD 1/1

Best.-Nr.:         	  1550663