Gastronorm – Couvercle d'étanchéité GDD 1/6

Dimensions

Longueur:	176 mm

Largeur:	162 mm

Hauteur :	  20 mm

Version

Le couvercle d'étanchéité Gastronorm est fabriqué en acier inoxydable 18/10, numéro de matériau 1.4301 et est embouti sans soudure. Le bord profilé périphérique assure une précision d'ajustage optimale du couvercle sur le récipient Gastronorm respectif. Afin d'augmenter la rigidité et la stabilité, le couvercle est pourvu d'un gaufrage jusqu'à la zone de bordure. Au milieu du couvercle GN se trouve la poignée encastrée avec poignée martelée facilitant le soulèvement du couvercle.

Afin d'assurer un transport sans éclaboussures, le couvercle GN est pourvu d'un joint à la silicone de qualité alimentaire. Le joint à la silicone résiste aux températures jusqu'à +180°C et est fixé mécaniquement au bord de couvercle GN. Il existe une liaison mécanique permanente entre le couvercle en acier inoxydable et le joint à la silicone. Le couvercle possède en outre un trou de dégazage (diamètre 5 mm). Le trou de dégazage assure la compensation de pression dans le récipient et permet un soulèvement et enlèvement simples du couvercle.

Données techniques

Matériau:	Inox 18/10 - 1.4301

Silicone, teinte RAL 5000

Normes:		  DIN EN 631

### Particularité

- Joint mécanique

- Liaison mécanique permanente entre le couvercle en acier inoxydable et le joint à la silicone

Marque

Fabricant:        	B.PRO

Type:               	GDD 1/6

Référence:         	  1550664