# Gastronorm – Behälter GN-B 1/3-200

Abmessungen

Außenmaße:

Länge:			325 mm

Breite:			176 mm

Tiefe:			200 mm

Lichtes Maß:

Länge:		300 mm

Breite:			151 mm

Gesamthöhe inkl. Bügelgriff:		208 mm

Bodenradius:			R 15 mm

Eckenradius:			R 50 mm

Ausführung

Der Gastronorm-Behälter besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 und ist nahtlos tiefgezogen. Die umlaufende, stark ausgeprägte Stapelschulter ermöglicht ein gleichmäßiges Stapeln bzw. Abstapeln der Behälter und beugt Verkantungen vor. Extrem große Ecken- und Bodenradien ermöglichen ein restloses Ausschöpfen der Speisen und erleichtern die Reinigung. Die umlaufende Randverprägung verbessert die Stabilität und Steifigkeit des gesamten Randes. Der GN-Behälter ist an den Ecken mit tropfenförmigen Prägungen versehen. Die Funktionsecken gewähren besondere Stabilität im Eckbereich, extreme Stoßfestigkeit und ermöglichen ein dosiertes Ausschütten der Speisen.

Universalbügelgriffe

Der Gastronorm-Behälter ist mit Universalbügel-griffen versehen. Die ergonomisch geformten Bügelgriffe ermöglichen ein einfaches Anheben und Tragen des Behälters mit einer Hand, so dass gleichzeitig zwei Behälter getragen werden können. Durch die abgekröpfte Zweipunktauflage liegen die Griffe nicht direkt auf dem Behälterrand auf und können so nicht heiß werden. Dadurch kann der Behälter leicht in Bain-Marie-Becken eingesetzt bzw. aus diesen herausgenommen werden.

Technische Daten

Werkstoff:	CNS 18/10 - 1.4301

Normen:	DIN EN 631

Inhalt:	bis 20 mm unter den Rand: 	6,2 Liter

bis 3 mm unter den Rand:

7,5 Liter

# Besonderheit

- Große Eckenradien (Seitenwand zu Seitenwand)

- Vergrößerte Bodenradien (Boden zu Seitenwand)

- Behälterrand mit Funktionsecke

- Universalbügelgriffe für optimales Handling

Fabrikat:

Hersteller:	B.PRO

Typ:	GN-B 1/3-200

Best.-Nr.:	1 555 935