# Bac Gastronorm GN-B 1/1-150

Dimensions

Dimensions extérieures:

Longueur:			530 mm

Largeur:			325 mm

Profondeur:			150 mm

Dimensions intérieures:

Longueur:		505 mm

Largeur:			300 mm

Hauteur totale avec poignée
en forme d'étrier:				158 mm

Rayon de fond:			R 35 mm

Rayon de coin:			R 80 mm

Version

Le bac Gastronorm est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et embouti sans soudure. L'épaulement d'empilage périphérique fortement marqué permet un empilage et dépilage réguliers des caissons et prévient les coincements. De très grands rayons de coins et de fond permettent une distribution de repas sans reste et facilitent le nettoyage. L'empreinte périphérique des bords améliore la stabilité et la rigidité de l'ensemble des bords. Les coins du bac GN sont pourvus d'estampages en forme de goutte. Ces coins fonctionnels assurent une stabilité particulière et une grande résistance aux chocs dans la zone des coins et permettent de verser les repas de manière mesurée.

Poignées universelles en forme d'étrier

Le bac Gastronorm est doté de poignées universelles en forme d'étrier. Les poignées en étrier ergonomiques permettent de lever et de porter facilement le bac avec une main afin de pouvoir porter deux bacs simultanément. Grâce aux fixations coudées à deux points, les poignées ne sont pas posées directement sur le bord du bac, et ne peuvent donc pas s'échauffer. Ceci permet d'introduire le bac dans des cuves de bain-marie ou de l'en extraire facilement.

Caractéristiques techniques

Matériau:	Acier inoxydable - AISI 304

Normes:	DIN EN 631

Contenance:	jusqu'à 20 mm en dessous du bord: 
17,1 litres

jusqu'à 3 mm en dessous
du bord:

20,0 litres

# Particularité

- Grands rayons de coin (de paroi latérale à paroi latérale)

- Rayons de fond agrandis (du fond aux parois latérales)

- Bord du bac avec coins fonctionnels

- Poignées universelles en forme d'étrier pour une manipulation optimale

Marque:

Fabricant:	B.PRO

Type:	GN-B 1/1-150

Référence:	1 555 951