# CEB 53/ 37 – Tablettspender

Abmessungen

Länge:					615 mm

Breite:					405 mm

Höhe:			         765 bis 865 mm

Ausführung

Aufbau

Der Einbau – Tablettspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Tablettspender ist offen ausgeführt zum Einbau. Der Spender besteht aus einem Rahmengestell, einem Boden und einer Plattform, auf der die Tabletts aufgesetzt werden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Technische Daten

Werkstoff:		CNS 18/10

Gewicht:		19,5 kg

Kapazität:		ca. 100 Tabletts,

530 x 370 mm

Lichtes Maß:		540 x 380 mm

### Besonderheit

- Veränderung der Federspannung möglich

- gemäß DIN 18665, Teil 6

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:				CEB 53/ 37

B.PRO INMOTION

Best.Nr.

Einbau von oben:		564 022

(inkl. Flansch)