# B.PROTHERM 320 ECO

Dimensions

Longueur :				630 mm

Largeur :			415 mm

Hauteur :			345 mm

Version

Le caisson de transport de repas est en polypropylène de haute qualité alimentaire, sans danger sur le plan physiologique.

Le caisson et le couvercle en matière plastique à double paroi sont remplis de mousse PUR d'isolation thermique.

Le caisson intérieur possède des renfoncements permettant d'accueillir de manière sûre des barres de séparation. Le couvercle à clipser pratique est facile à ouvrir et à fermer. Les stabilisateurs intégrés dans le couvercle spécialement renforcé empêchent une ouverture indésirable du récipient GN pendant le transport. Un dispositif de réception pour étiquettes de marquage est intégré sur le petit côté du caisson pour l'identification des repas se trouvant dans le caisson. Le caisson est complètement compatible avec le lave-vaisselle, jusqu'à max. +96 °C. L'intérieur de l'appareil résiste aux températures de -25 °C à +100 °C.

Le garnissage se fait par le haut avec des récipients Gastronorm de taille max. GN 1/1- profondeur 200 mm ou leurs subdivisions.

Tous les caissons B.PROTHERM sont empilables entre eux, même ouverts sans couvercle.

La perte de température moyenne du caisson fermé est pour les repas chauds d'env. 1,5 °C par heure, les repas froids s'échauffent d'env. 0,5 °C par heure (selon DIN EN 12571).

### Accessoires/options

- Différents modèles de chariots et charrettes de transport (voir liste complète de prix)

- Plaque eutectique -3 °C (référence 569 315)

- Barres de séparation GN pour le placement variable de récipients GN (ST 3 référence 550 650, ST 5 référence 550 651)

- Cartes de menu avec accessoires (voir liste complète de prix)

Caractéristiques techniques

Matériau :	Polypropylène (PP),

Matériau d'isolation :	Mousse PUR sans CFC

Capacité :	GN 1/1-200 ou ses subdivisions

Poids	6,58 kg

### Particularité

- Résiste au lave-vaisselle jusqu'à maximum +96 °C

- recyclable

- Poignées et patins moulés

Marque

Fabricant :			B.PRO

Modèle :	BPT 320 ECO

B.PROTHERM

Référence			564 650