# Serveerwagen SW 10x6-2

# - versterkte uitvoering

Afmetingen

Lengte:				1100 mm

Breedte:			  700 mm

Hoogte:			1010 mm

Binnenmaat:

Hoogte tussen de plateaus:	  585 mm

Plateaus:		 1000 x 600 mm

Uitvoering

De serveerwagen is van RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301. Tussen een frame van doorlopend gesloten ronde buis van ø25 mm bevinden zich twee ingelaste, diepgetrokken plateaus. Het oppervlak van de plateaus is gemicroleerd. De ronde buizen aan de korte zijden worden tevens gebruikt als duwhandgrepen. Een afgekante profielrand van 
35 mm rondom aan de plateaus, de rond afgewerkte plateauranden en de doorlopende lasnaden tussen buisframe en plateaus verhogen de stabiliteit van de serveerwagen.

De plateaus zijn aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende, trillingabsorberende mat.

De serveerwagen is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8 (2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem, wieldiameter 125 mm). De wielen zijn op een dwarslopende traverse aangebracht. Stootbeveiligingen van kunststof (polyethyleen) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

Toebehoren

- Afvalbak AFB 4 x 2 x 2,5 van RVS, met ophangvoorziening, 18,5 liter (bestelnr. 555 509)

- Bestekbak BGN 1/3-150 van RVS, met ophangvoorziening, 110 bestekdelen

(bestelnr. 555 510)

- Rondomlopende imperiaal, voor eenvoudige zelfmontage (bestelnr. 575 525)

- Imperiaal aan 3 zijden, voor eenvoudige zelfmontage (bestelnr. 575 527)

- Plateauverstevigingsprofielen, verhogen de max. belasting per plateau met 10 kg, het draagvermogen van de complete SW blijft ongewijzigd, voor eenvoudige zelfmontage (bestelnr. 575 532)

Zijpanelensets:

- Zijpanelen aan 3 zijden van roestvrij staal, om aan de serveerwagen te hangen, 
bestelnr.: 375 451

- Zijpanelen aan 3 zijden met draaideuren aan de voorzijde van roestvrij staal, voor eenvoudige montage aan de serveerwagen, 
bestelnr.: 375 452

- Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, om aan de serveerwagen te hangen, bestelnr.: 375 455

- Zijpanelen aan 3 zijden met draaideuren aan de voorzijde van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, voor eenvoudige montage aan de serveerwagen, bestelnr.: 375 456

Technische gegevens

Materiaal:			chroomnikkelstaal 18/10,

polyamide (PA)

Gewicht:		19,5 kg

Draagvermogen
per wagen:		160 kg

Draagvermogen
per plateau:		80 kg

Aantal plateaus:		2

### Speciale kenmerken

- Rondomlopende profielrand aan de plateaus ter verhoging van de stabiliteit van de serveerwagen en ter voorkoming van wegglijden van erop geplaatste voorwerpen.

- Rond afgewerkte plateauranden: gefelste randen zorgen voor een hoge stabiliteit en beschermen het personeel tegen letsel.

Fabricaat

Fabrikant:		B.PRO

Type:                                 SW 10x6-2

Bestelnr.		569 777