# CEBH 50/ 50 – Korbspender

Abmessungen

Länge:					700 mm

Breite:					691 mm

Höhe:					785 mm

##### Ausführung

Aufbau

Der Einbau – Korbspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Korpus ist einwandig und kompakt in geschlossener Ausführung aufgebaut zum Einbau von unten. Der Boden ist mit einer Öffnung zur Reinigung des Innenraums versehen. Der Korpus ist gegen Wärmeabstrahlung isoliert.

Die Körbe werden auf eine Plattform aufgesetzt. Diese ist allseitig aufgekantet, um das Verrutschen der Körbe zu vermeiden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Der Temperaturregler sichert die stufenlose Temperatureinstellung der Umluft-Gebläse-Heizung.

### Zubehör/ Optionen

- Körbe aus Stahldraht, Kunststoff beschichtet

500 x 500 x 75 mm oder 500 x 500 x 115 mm

- Körbe aus Edelstahl, rostfrei

500 x 500 x 75 mm oder 500 x 500 x 115 mm

- Dekorausführung

- Einbau von oben

- weitere Rollenausführungen siehe Gesamt-Preisliste

Technische Daten

Werkstoff:		CNS 18/10

Gewicht:		64,5 kg

Lichtes Maß:		520 x 520 mm

Kapazität:		6 Körbe mit Höhe 115 mm,

9 Körbe mit Höhe 75 mm

Stapelhöhe:		540 mm

Geräteinnenraum:		Temperatur von +30°C bis

+110°C regelbar

Anschlusswert:		220-240V / 50-60Hz / 1,8 kW

Emissionen:		Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

### Besonderheit

- Spritz- und strahlwassergeschützt (IPX 5)

- Veränderung der Federspannung möglich

- gleichmäßige Verteilung der Wärme durch Umluftheizung

- gemäß DIN 18665, Teil 6

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:				CEBH 50/ 50

B.PRO INMOTION

Best.Nr.			572 206