# Dispensador de cestos CEBH 50/50

Dimensiones

Longitud:					700 mm

Anchura:					691 mm

Altura:					785 mm

##### Ejecución

Disposición

El dispensador de cestos empotrable está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino.

El cuerpo es de una sola alma y ha sido montado de forma compacta y cerrada para instalar desde abajo. El fondo está dotado de una abertura para limpiar el interior. El cuerpo está aislado contra la radiación térmica.

Los cestos se colocan sobre una plataforma. Ésta tiene un canto saliente que rodea todos los lados, para evitar que los cestos se descentren.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

El regulador de temperatura garantiza el ajuste de temperatura sin escalonamientos de la calefacción por aire circulante.

### Accesorios / Opciones

- Cestos de alambre de acero, recubiertos de plástico

500 x 500 x 75 mm o 500 x 500 x 115 mm

- Cestos de acero inoxidable, acero al cromo-níquel de 18/10

500 x 500 x 75 mm o 500 x 500 x 115 mm

- Modelo con decoración

- Montaje desde arriba

- Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

Datos técnicos

Material:		Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso:		62,5 kg

Dimensión libre:		520 x 520 mm

Capacidad:		6 cestos con una altura de 115mm,

9 cestos con una altura de 75 mm

Altura de apilado:		540 mm

Espacio interior del aparato:		Temperatura de +30°C a

+110°C regulable

Consumo nominal de corriente:		220-240V / 50Hz / 1,8 kW

Emisiones:		El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

### Características especiales

- Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)

- Puede modificarse la tensión de resorte

- Distribución homogénea del calor mediante calefacción de aire circulante.

- según DIN 18665, parte 6

Producto

Fabricante:			B.PRO

Modelo:				CEBH 50/ 50

B.PRO INMOTION

N° de pedido			572 206