# CEBH 50/ 50 – manddispenser

Afmetingen

Lengte:					700 mm

Breedte:					691 mm

Hoogte: 					785 mm

##### Uitvoering

Opbouw

De inbouw – de manddispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

Het corpus is eenwandig en compact in een gesloten uitvoering opgebouwd met het oog op inbouw onderaan. De bodem is van een opening ter reiniging van de interne ruimte voorzien. Het corpus is tegen warmtestraling geïsoleerd.

De manden worden op een platform geplaatst. Deze is langs alle kanten van een opstaande rand voorzien om het wegglijden van de manden te voorkomen.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

De temperatuurregelaar garandeert de traploze temperatuurinstelling van de circulatieluchtverwarming.

### Toebehoren/ opties

- Manden uit staaldraad, met kunststoflaag

500 x 500 x 75 mm of 500 x 500 x 115 mm

- Manden uit edelstaal, CNS 18/10

500 x 500 x 75 mm of 500 x 500 x 115 mm

- Decoratieve uitvoering

- Inbouw bovenaan

- Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst

Technische gegevens

Materiaal:		CNS 18/10

Gewicht:		62,5 kg

Binnendiameter:		520 x 520 mm

Capaciteit:		6 manden met hoogte 115 mm,

Stapelhoogte: 		540 mm

Inwendige ruimte van toestel:		Temperatuur van +30°C tot

+110°C regelbaar

Aansluitwaarde:		220-240V / 50Hz / 1,8 kW

Emissies:		De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheid

- Beschermd tegen spatten en waterstralen (IPX 5)

- Wijziging van de veerspanning mogelijk

- gelijkmatige verdeling van de warmte door circulatieverwarming

- Conform DIN 18665, deel 6

Fabrikaat

Producent:			B.PRO

Model:				CEBH 50/ 50

B.PRO INMOTION

Best-nr.			572 206