# B.PROTHERM 320 KBR

Dimensions

Longueur :				643 mm

Largeur :			430 mm

Hauteur :			375 mm

Version

Le caisson de transport de repas est fabriqué selon un procédé de thermoformage en polypropylène de haute qualité alimentaire, sans danger sur le plan physiologique. Il est doté d'un caisson intérieur en acier inoxydable fixé au caisson extérieur en plastique. L'enveloppe intérieure en acier inoxydable permet de garnir directement le caisson de repas.

Le caisson et le couvercle en matière plastique à double paroi sont remplis de mousse PUR d'isolation thermique.

Le caisson intérieur et le caisson extérieur sont soudés de façon étanche. La surface en matière plastique est lisse et sans pores.

Le petit côté du corps comporte des étriers de support en acier inoxydable noyés dans des renfoncements avec des poignées de manutention en matière plastique de forme ergonomique et des fermetures à genouillères qui font prise dans le couvercle. Ceci permet d'assurer un serrage constant. Les étriers de support en acier inoxydable garantissent également une utilisation sans usure même en cas de sollicitation importante.

Un dispositif de réception pour cartes de marquage est intégré sur le dessus du couvercle pour l'identification des repas se trouvant dans le caisson. Les stabilisateurs intégrés dans le couvercle spécialement renforcé empêchent une ouverture indésirable du récipient GN pendant le transport.

Le caisson intérieur embouti en acier inoxydable possède des renfoncements permettant d'accueillir de manière sûre des barres de séparation.

Deux patins d'empilage sont vissés sur la face inférieure du caisson. Tous les caissons B.PROTHERM sont empilables entre eux. Les BPT 320 KB peuvent également être empilés ouverts sans couvercle.

Le caisson est complètement compatible avec le lave-vaisselle, jusqu'à max. +90 °C.

Toutes les pièces d'usure (patins, coins d'empilage, poignées, charnières de porte et fermeture de porte) sont aisément remplaçables. Toutes les vis noyées sont recouvertes de bouchons en matière plastique pour raisons d'hygiène.

Le garnissage du BPT 320 KB se fait par le haut avec des récipients Gastronorm de taille max. GN 1/1-200 ou leurs subdivisions.

Le caisson est chauffé par un chauffage à la silicone puissant. Le chauffage est intégré dans le caisson de manière étanche et facilement accessible grâce à une plaque de recouvrement en plastique sur le côté inférieur du caisson.

Sur le petit côté du caisson se trouve le raccordement électrique avec branchement pour fiche secteur, lequel peut être fermé de manière étanche à l'aide d'une fermeture rotative spéciale. A côté se trouve le régulateur numérique avec afficheur DEL.

La température à l'intérieur du caisson est réglable au degré près de +40 °C à +95 °C, pour un maintien au chaud des repas particulièrement doux et appétissant. En mode pleine puissance, on atteint une température d'env. +98 °C. Le chauffage est équipé d'une protection intégrée contre la surchauffe, afin d'empêcher une poursuite de la cuisson des repas. La température réelle est affichée sur l'afficheur DEL.

Le caisson peut être chauffé humide ainsi que sec avec des pertes de températures et peut être garni directement grâce à l'enveloppe intérieure en acier inoxydable.

En état non chauffé, la perte de température moyenne du caisson fermé est pour les repas chauds d'env. 
1,5 °C par heure, les repas froids s'échauffent d'env. 0,5 °C par heure, ce qui correspond aux exigences de la norme DIN EN 12571 (classes thermiques).

Le câble de raccordement au secteur est joint séparément au caisson.

### Accessoires/options

- Différents modèles de chariots et charrettes de transport (voir liste complète de prix)

- Plaque eutectique -3 °C (référence 569 315)

- Barres de séparation GN pour le placement variable de récipients GN (ST 3 référence 550 650, ST 5 référence 550 651)

- Cartes de menu avec accessoires (voir liste complète de prix)

Caractéristiques techniques

Matériau :	Polypropylène (PP),

Polyamide (PA),

Acier inoxydable

Tenue en température :	-25 °C à +100 °C

Matériau d'isolation :	Mousse PUR sans CFC - Capacité :	GN 1/1-200 ou ses 	subdivisions

Temps de montée
en température :	en mode pleine puissance,

avec une quantité d'eau de 
4 litres, on atteint une température min. de +70 °C +/- 5 °C en 45 min.

Poids	12,31 kg

Raccord. électrique :	220-240 V (AC)/ 50-60 Hz/

400 W

### Particularité

- Protection contre les fortes projections d'eau 
(IPX 6)

- Contrôlé VDE-GS

- convient au lave-vaisselle jusqu'à un maximum de +90 °C (douilles de raccordement électrique avec fermeture)

- Caisson intérieur en acier inoxydable permettant un garnissage direct

- chauffé humide et sec

- régulation de température au degré près de +40 °C à +95 °C

- Affichage de température

- Chauffage avec protection intégrée contre la surchauffe

- recyclable

Marque

Fabricant :			B.PRO

Modèle :	BPT 320 KBR

B.PROTHERM

Référence			572 228