# CCE-V 54/38 – Distributeur de plateaux

Dimensions

Longueur:					917 mm

Largeur:					511 mm

Hauteur:					912 mm

Version

Construction

Le corps est entièrement en inox 18/10. La surface est microlisée. Le distributeur de plateaux est ouvert. Les plateaux sont déposés sur une plate-forme. Celle-ci présente des bords relevés sur trois côtés (pas dans les coins à cause du nettoyage), afin d'éviter un glissement des plateaux. La plate-forme est ouverte vers l'avant. Les plateaux sont empilés en longueur. L'accrochage et le décrochage de ressorts de traction permet de régler la tension des ressorts en fonction des articles empilés, afin de garantir une hauteur de distribution constante.

Utilisation/ergonomie

Le distributeur de plateaux renforcé est spécialement conçu pour le dépilage depuis la bande des plateaux à air chaud du RECALDO AVENTO où TT DS-ONE au format Euronorm (530 x 370 mm).

En raison de sa solide construction à cadres, il convient pour une charge utile max. allant jusqu'à 150 kg.

Une poignée de poussée de sécurité en inox avec des éléments latéraux de protection contre les chocs en matière plastique (polyamide) est montée côté commande.

Le distributeur roule sur des roues en matière plastique (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm).

Des coins massifs de protection contre les chocs en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

### Accessoires/options

- Modèle de décor

- Autres modèles de roues, voir liste complète de prix

Caractéristiques techniques

Matériau:		Inox 18/10

Poids:		env. 41 kg

Capacité:		env. 100 plateaux,

530 x 370 mm

Charge utile max.:		150 kg

Hauteur d'empilage:	700 mm

Emission :	Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

- Modèle renforcé

- Modification possible de la tension du ressort

- Modèle pour utilisation avec une bande

- Selon DIN 18665, partie 6

Marque

Fabricant:			B.PRO

Modèle:				CCE-V 54/38

Référence				573 539