# Distributeur d'assiettes TS-H2 18-33

Dimensions

Longueur:			                                 1076 mm

Largeur:				 520 mm

Hauteur: (y compris guidages d'assiettes) 1030 mm

Hauteur: (capots inclus)                             1080 mm

Hauteur de travail:	 900 mm

Version

Le corps du niveau constant est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité résistant à la corrosion. La surface est microlisée. Le corps est à double paroi et isolé.

Le distributeur d'assiettes est équipé de deux tubes à assiettes carrés. Les tubes à assiettes disposent d'une plate-forme d'empilage de particulièrement faible hauteur qui est guidée anticoincement.

A l'aide de quatre barres de guidage d'assiettes revêtues de rilsan, celles-ci peuvent être réglées de manière flexible et sans outil aux différentes tailles et formes d'assiettes via un panneau perforé dans le plancher. Par tube à assiettes, on peut par exemple empiler des assiettes rondes d'un diamètre de 18 – 33 cm, ainsi que des assiettes polygonales jusqu'à maximum 28 x 28 cm.

Les barres de guidage d'assiettes dépassent du recouvrement du distributeur. De la sorte, on peut transporter et dépiler plus d'assiettes de manière sûre et les pièces de vaisselle sont également guidées de manière sûre après l'enlèvement des capots.

Pour faciliter le nettoyage du distributeur et assurer un réglage simple et ergonomique de la tension des ressorts, les tubes à assiettes peuvent être complètement retirés du distributeur.

L'accrochage et le décrochage de ressorts de traction permettent de régler la tension des ressorts en fonction des articles empilés, afin de garantir une hauteur de distribution constante.

A travers des évidements spéciaux aux supports de ressorts, ce réglage peut être effectué rapidement et sans effort.

Le distributeur d'assiettes est équipé d'un élément chauffant en AISI 304. Le thermostat assure le réglage en continu de la température du chauffage. Le distributeur d'assiettes dispose en outre d'une plage de réglage Eco. Dans cette plage de réglage, les températures moyennes de la vaisselle peuvent être maintenues de la manière la plus efficace possible sur le plan énergétique.

Les éléments de commande et le câble spiralé sont noyés dans le bandeau de commande frontal afin d'éviter les détériorations.

Du côté commande est montée une poignée de poussée de sécurité en AISI 304 avec robustes éléments latéraux de protection contre les chocs en matière plastique, laquelle sert également de protection des éléments de commande. Avec un diamètre de tube de 28 mm, celle-ci permet de pousser le distributeur de façon ergonomique.

Deux capots en matière plastique transparente (polycarbonate) diminuent les pertes de chaleur et empêchent l'encrassement de la vaisselle.

A l'aide du clip de retenue compris dans la livraison du distributeur d'assiettes, les capots peuvent être rangés de manière sûre pendant la distribution des assiettes. A cet effet, le clip de retenue est clipsé à l'avant à la poignée de poussée et les deux capots peuvent être accrochés l'un sur l'autre en dessous de la poignée.

Le clip de retenue est construit de telle façon que celui-ci peut accueillir de manière sûre soit les capots en polycarbonate compris dans la livraison ou également un capot en EPP disponible en option.

Le distributeur est roulant à l'aide de roues en matière plastique (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm).

De robustes butoirs de protection contre les chocs en matière plastique aux quatre coins du distributeur protègent l'appareil et le mobilier des détériorations.

### Accessoires / options

- Capot isolé en EPP, gris argent

- Signal de réalimentation

(indique à temps au personnel quand les assiettes arrivent à épuisement dans le tube correspondant)

- Protection périphérique contre les chocs

- 4 guidages d'assiettes supplémentaires par tube

(à l'aide des guidages d'assiettes supplémentaires, on peut dépiler de manière sûre dans le tube à assiettes 4 piles de petites pièces de vaisselle telles que par exemple des coupes à salade et à dessert ou des bols de soupe. Les guidages d'assiettes supplémentaires assistent en outre le dépilage de formes de vaisselle exotiques)

- Tablette basculante sur le petit côté

- Cadre d'accrochage GN frontal

(Offre place pour 3 récipients Gastronorm GN 1/6)

- Tiroir de nettoyage

- Corps en acier inoxydable revêtu à la poudre en couleurs différentes

- Autres modèles de roues voir liste complète de prix

Caractéristiques techniques

Matériaux: 		1.4301 / 1.4016

Poids:		env. 72 kg

Charge utile max.:		160 kg

Capacité:		env. 160 assiettes (selon la hauteur de la pile)

Dimensions de la vaisselle:	ronde: Ø 18-33 cm

polygonale: 
		max. 28x28 cm

Nombre de tubes:		2

Capots:			Polycarbonate

Hauteur d'empilage
avec capot:			800 mm

Hauteur d'empilage
sans capot:			785 mm

Plage de température:		Température réglable de
			+30°C à +110°C

Valeur de raccordement:	220-240 V/ 50-60 Hz/ 
1,2 kW

Degré de protection:		IPX5

Emissions:			Le niveau sonore de l'appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

- Grands tubes à assiettes carrés pour une flexibilité élevée lors du garnissage avec différentes tailles et formes d'assiettes

- Plate-forme d'empilage de hauteur particulièrement faible, guidée anticoincement

- Tiges de guidage élevées pour un maintien sûr des assiettes même sans capots

- Tubes à assiettes amovibles

- Réglage simple des ressorts grâce au système Easy-Setting

- Plage de réglage ECO pour l'échauffement et le maintien des pièces de vaisselle à une température de >/= 60°C efficaces sur le plan énergétique

- Capot isolé en EPP (en variante au capot en polycarbonate compris dans la livraison) pour une faible pertes de chaleur et une efficacité énergétique élevée

Marque

Fabricant:	B.PRO

Type:	TS-H2 18-33

Référence:	573778