# CCE 66/54 – Chariot distributeur à casiers

Dimensions

Longueur:					883 mm

Largeur:					641 mm

Hauteur:					900 mm

Exécution

Présentation

Le chariot distributeur à casiers ouvert est entièrement en acier au chrome-nickel 18/10. La surface est microlée.

Les casiers sont posés sur un plateau de stockage.  Celui-ci comporte des bords relevés de manière à garantir un parfait maintien des casiers.

Il suffit d’enlever ou de mettre en place des ressorts de traction pour réguler la tension en fonction du poids à empiler et garantir un niveau de distribution constant.

Une poignée de manœuvre en acier au chrome-nickel est prévue du côté service, équipée aux côtés d’éléments en plastique de protection contre les chocs.

Le chariot est équipé de roulettes en plastique anti-corrosion (2 roulettes fixes et 2 roulettes de guidage avec frein d’un diamètre de 125 mm). Des butoirs massifs en plastique aux quatre angles protègent le chariot distributeur de tout risque de détérioration.

### Accessoires/ Options

- Casiers en fil d’acier plastifié

650 x 530 x 75 mm ou 650 x 530 x 115 mm

- Casiers en acier au chrome-nickel 18/10

650 x 530 x 75 mm ou 650 x 530 x 115 mm

- Consultez notre tarif pour autres dispositions des roulettes

Caractéristiques techniques

Matériau:		Acier au chrome-nickel 18/10

Poids:		48 kg

Charge utile max.:	200 kg

Dimensions intérieures:	658 x 538 mm

Capacité:		6 casiers de 115 mm,

9 casiers de 75 mm

Hauteur d’empilage:	700 mm

Emission :	Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

- Possibilité de modifier la tension

- DIN 18665, partie 6

Produit

Fabricant:			B.PRO

Modèle:				CCE 66/54

Référence:			574387