# Dispensador de cestos CHV 53/53

Dimensiones

Longitud:					  885 mm

Anchura:					  700 mm

Altura:					  911 mm

Altura (con tapa tipo campana opcional):1.067 mm

Altura de trabajo:				  900 mm

Ejecución

Disposición

El dispensador de cestos está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino.

El cuerpo es de una sola alma y ha sido montado de forma compacta y cerrada. De este modo, se evita que los cestos puedan ensuciarse.

Los cestos se colocan sobre una plataforma. La forma del aparato evita que los cestos se descentren dentro del dispensador.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

El cuadro de mandos ahondado está dotado de interruptor, luces de control, cable helicoidal, caja de clavija inactiva y regulador de temperatura en la parte frontal. El regulador de temperatura garantiza el ajuste de temperatura sin escalonamientos de la calefacción por aire circulante. El dispensador de cestos dispone además de un rango de regulación Eco. Dentro de este rango de regulación pueden mantenerse temperaturas intermedias de la vajilla con la máxima eficiencia energética.

En el lado del cuadro de mandos, ha sido colocada un asa de seguridad corrediza de acero al cromo-níquel con elementos laterales de protección contra golpes de plástico (poliamida), que también protegen los elementos conmutadores.

El carro puede trasladarse gracias a sus ruedas inoxidables de plástico (2 ruedas de caballete y 2 ruedas giratorias con 2 topes de fijación de 125 mm ø).  Las macizas gomas de plástico (poliamida) para proteger contra golpes colocadas en las cuatro esquinas evitan que el aparato pueda resultar dañado.

### Accesorios / Opciones

- Cestos de alambre de acero, recubiertos de plástico

500 x 500 x 75 mm o 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm o 525 x 525 x 115 mm

- Cestos de acero inoxidable, acero al cromo-níquel de 18/10

500 x 500 x 75 mm o 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm o 525 x 525 x 115 mm

- Tapa tipo campana (570 x 570 mm), policarbonato

Altura de apilado con tapa tipo campana: 680 mm

Altura de apilado sin tapa tipo campana:  540 mm

- Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

Datos técnicos

Material:	Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso:	70 kg

Dimensión libre:	535 x 535 mm

Capacidad:	6 cestos con una altura de 115mm,

9 cestos con una altura de 75 mm

Altura de apilado con

tapa tipo campana:		680 mm

Altura de apilado sin

tapa tipo campana:		540 mm

Espacio interior del aparato:Temperatura de +30°C a +110°C regulable

Consumo nominal de corriente:220-240V / 50Hz / 1,8 kW

Emisiones:		El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

### Características especiales

- Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)

- Puede modificarse la tensión de resorte

- Distribución homogénea del calor mediante calefacción de aire circulante.

- Rango de regulación ECO para el calentamiento y el mantenimiento con eficiencia energética de las piezas de la vajilla a una temperatura de >/= 60 °C

- Apto para instalaciones de optimización

- según DIN 18665, parte 6

Producto

Fabricante:			B.PRO

Modelo:				CHV 53/ 53

N° de pedido			574 903