# CHV 53/ 53 – manddispenser

Afmetingen

Lengte:					  885 mm

Breedte:					  700 mm

Hoogte: 					  911 mm

Hoogte (met optioneel potdeksel)	1067 mm

Werkhoogte:					  900 mm

Uitvoering

Opbouw

De manddispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

Het corpus is eenwandig en compact in een gesloten uitvoering opgebouwd. Hierdoor worden de manden tegen verontreiniging beschermd.

De manden worden op een platform geplaatst. De opbouw van het toestel voorkomt het wegglijden van de manden binnenin de dispenser.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

Het bedieningspaneel bevindt zich verzonken samen met een aan-/uit-schakelaar, controlelamp, spiraalkabel, blindstekkerbus en temperatuurregelaar aan de voorzijde. De temperatuurregelaar garandeert de traploze temperatuurinstelling van de circulatieluchtverwarming. De manddispenser is daarnaast voorzien van een ECO-regelbereik. Binnen dit regelbereik kunnen gemiddelde vaatwerktemperaturen het meest energiezuinig worden gehandhaafd.

Langs de kant van de bediening is een CNS-veiligheidsschuifknop met zijdelingse schokdempelementen uit kunststof (polyamide) aangebracht, die eveneens ter bescherming van de schakelelementen dient.

De wagen kan door middel van roestvrije kunststofwielen  (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan de vier hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

- Manden uit staaldraad, met kunststoflaag

500 x 500 x 75 mm of 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm of 525 x 525 x 115 mm

- Manden uit edelstaal, CNS 18/10

500 x 500 x 75 mm of 500 x 500 x 115 mm

525 x 525 x 75 mm of 525 x 525 x 115 mm

- Potdeksel (570 x 570 mm), polycarbonaat

Stapelhoogte met potdeksel:		680 mm

Stapelhoogte zonder potdeksel:	540 mm

- Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst

Technische gegevens

Materiaal:		CNS 18/10

Gewicht:		70 kg

Binnendiameter:		535 x 535 mm

Capaciteit:		6 manden met hoogte 115 mm,

9 manden met hoogte 75 mm,

Stapelhoogte met

potdeksel:		680 mm

Stapelhoogte zonder

potdeksel:		540 mm

Inwendige ruimte van toestel:		Temperatuur van +30°C tot

+110°C regelbaar

Aansluitwaarde:		220-240V / 50Hz / 1,8 kW

Emissies:		De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheid

- Beschermd tegen spatten en waterstralen (IPX 5)

- Wijziging van de veerspanning mogelijk

- gelijkmatige verdeling van de warmte door circulatieverwarming

- ECO-regelbereik voor het energiezuinig opwarmen en warmhouden van het vaatwerk bij een temperatuur van >/= 60°C

- Geschikt voor optimaliseringsinstallaties

- Conform DIN 18665, deel 6

Fabrikaat

Producent:			B.PRO

Model:				CHV 53/ 53

Best-nr.			574 903