# CHV 66/ 54 – Korbspender

Abmessungen

Länge:					1025 mm

Breite:					  700 mm

Höhe:		  			  911 mm

Höhe (mit Abdeckhaube):			1067 mm

Arbeitshöhe:					  900 mm

Ausführung

Aufbau

Der Korbspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Korpus ist doppelwandig und isoliert in geschlossener Ausführung aufgebaut. Dadurch sind die Körbe vor Verschmutzung geschützt.

Die Körbe werden auf eine Plattform aufgesetzt. Der Aufbau des Gerätes schützt vor dem Verrutschen der Körbe innerhalb des Spenders.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Das Bedienfeld liegt vertieft mit Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Spiralkabel, Blindsteckerbuchse und Temperaturregler an der Stirnseite. Der Temperaturregler sichert die stufenlose Temperatureinstellung der Umluft-Gebläse-Heizung. Der Korbspender verfügt zudem über einen Eco-Regelbereich. Innerhalb dieses Regelbereichs können mittlere Geschirrtemperaturen am energieeffizientesten gehalten werden.

Der transparente Kunststoffstülpdeckel vermeidet Verschmutzung und Wärmeverlust.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht, welcher auch zum Schutz der Schalterelemente dient.

Fahrbar ist der Wagen mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Zubehör/ Optionen

- Körbe aus Stahldraht, Kunststoff beschichtet

650 x 530 x 75 mm oder 650 x 530 x 115 mm

- Körbe aus Edelstahl, rostfrei

650 x 530 x 75 mm oder 650 x 530 x 115 mm

- Abdeckhaube (710 x 590 mm), Polycarbonat

Stapelhöhe mit Abdeckhaube:	680 mm

Stapelhöhe ohne Abdeckhaube:	540 mm

- Weitere Zubehöre und Rollenausführungen siehe Gesamt-Preisliste

Technische Daten

Werkstoff:		CNS 18/10

Gewicht:		75 kg

Plattform:		660 x 540 mm

Kapazität:		6 Körbe mit Höhe 115 mm,

9 Körbe mit Höhe 75 mm

Abdeckhaube:		697 x 697 mm, Polycarbonat

Stapelhöhe mit

Abdeckhaube:		680 mm

Stapelhöhe ohne

Abdeckhaube:		540 mm

Geräteinnenraum:		Temperatur von +30°C bis

+110°C regelbar

Anschlusswert:		220-240V / 50-60Hz / 1,8 kW

Emissionen:		Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

### Besonderheit

- Spritz- und strahlwassergeschützt (IPX 5)

- Veränderung der Federspannung möglich

- gleichmäßige Verteilung der Wärme durch

Umluftheizung

- ECO-Regelbereich für das energieeffiziente Aufheizen und Halten der Geschirrteile bei einer Temperatur von >/= 60°C

- geeignet für Optimierungsanlagen

- gemäß DIN 18665, Teil 6

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:				CHV 66/ 54

Best.Nr.			574 904