# CHV 66/ 54 – Chariot distributeur à casiers

Dimensions

Longueur:					1025 mm

Largeur:					  700 mm

Hauteur:		  			  911 mm

Hauteur (avec couvercle):			1067 mm

Hauteur de travail:				  900 mm

Exécution

Présentation

Le chariot distributeur à casiers ouvert est entièrement en acier au chrome-nickel 18/10. La surface est microlée.

Le corps est une construction compacte, fermée à simple paroi, protégeant les casiers contre tout risque d’encrassement.

Les casiers sont posés sur un plateau de stockage. La conception garantit un parfait maintien des casiers à l’intérieur du distributeur.

Il suffit d’enlever ou de mettre en place des ressorts de traction pour réguler la tension en fonction du poids à empiler et garantir un niveau de distribution constant.

En dessous de la poignée, un tableau de commande encastré dans un décaissé avec interrupteur Marche/Arrêt, témoin lumineux, câble spiralé avec fiche mâle et prise borgne. Le thermostat permet un réglage continu de la température du chauffage à air pulsé. Le chariot distributeur à casiers dispose en outre d'une plage de réglage Eco. Dans cette plage de réglage, les températures moyennes de la vaisselle peuvent être maintenues de la manière la plus efficace possible sur le plan énergétique.

Le couvercle cloche en plastique transparent évite l’encrassement et les pertes thermiques.

Une poignée de manœuvre en acier au chrome-nickel est prévue du côté service, équipée aux côtés d’éléments en plastique (polyamide) de protection contre les chocs, qui protège également les éléments de commande.

Le chariot est équipé de roulettes en plastique anti-corrosion (2 roulettes fixes et 2 roulettes de guidage avec frein d’un diamètre de 125 mm). Des butoirs massifs en plastique (polyamide) aux quatre angles protègent le chariot distributeur de tout risque de détérioration.

### Accessoires/ Options

- Casiers en fil d’acier plastifié

650 x 530 x 75 mm ou 650 x 530 x 115 mm

- Casiers en acier au chrome-nickel 18/10

650 x 530 x 75 mm ou 650 x 530 x 115 mm

- Couvercle cloche (710 x 590 mm), polycarbonate

Hauteur d’empilage avec couvercle:	680 mm

Hauteur d’empilage sans couvercle: 540 mm

- Consultez notre tarif pour autres dispositions des roulettes

Caractéristiques techniques

Matériau:		Acier au chrome-nickel 18/10

Poids:		75 kg

Plate-forme:		660 x 540 mm

Capacité:		6 casiers de 115 mm,

9 casiers de 75 mm

Hauteur d’empilage avec

couvercle:		680 mm

Hauteur d’empilage sans

couvercle:		540 mm

Intérieur:		Température réglable de +30°C à +110°C

Tension/puissance:	220-240V / 50Hz / 1,8 kW

Emission :	Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

- Protection contre les projections d’eau (IPX 5)

- Plage de réglage ECO pour l'échauffement et le maintien des pièces de vaisselle à une température de >/= 60°C efficaces sur le plan énergétique

- Possibilité de modifier la tension

Répartition régulière de la chaleur grâce au chauffage à air pulsé

- Convient aux installations d’optimisation

- DIN 18665, partie 6

Produit

Fabricant:			B.PRO

Modèle :				CHV 66/ 54

Référence :			574 904