# Bühnenspender CEH 65/45 beheizbar (Umluft)

Abmessungen

Länge:					1184 mm

Breite:					619 mm

Höhe:					915 mm

Höhe (mit Abdeckhaube):			1020 mm

Ausführung

Aufbau

Das Spendergehäuse ist aus korrosionsbeständigem und hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die Oberfläche ist mikroliert.

Die Plattform dient zur Aufnahme unterschiedlicher Geschirrarten. Abhängig vom Stapelgut stehen verschiedene Plattformen zur Verfügung. Der Korpus ist doppelwandig isoliert in geschlossener Ausführung aufgebaut.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Das Bedienfeld liegt vertieft mit Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Spiralkabel, Blindsteckerbuchse und Temperaturregler an der Stirnseite. Der Temperaturregler sichert die stufenlose Temperatureinstellung der Umluft-Gebläse-Heizung. Der Bühnenspender verfügt zudem über einen Eco-Regelbereich. Innerhalb dieses Regelbereichs können mittlere Geschirrtemperaturen am energieeffizientesten gehalten werden.

Die doppelwandige Abdeckhaube aus Edelstahl vermeidet Verschmutzung und Wärmeverluste.

Bedienseitig ist ein CNS-Sicherheits-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen aus Kunststoff (Polyamid) angebracht.

Fahrbar ist der Spender mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller ø 125 mm). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

### Zubehör/ Optionen

- Schiebegriff als Rohrbügel komplett aus CNS

- Umlaufende Stoßleisten aus PE

- Umlaufende Stoßleisten verstärkt (gefräst)

- Geräteinnenraum: Temperatur 145 °C, nicht regelbar

- Stahlverzinkte Rollen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm

- Edelstahlrollen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, ø 125 mm

Technische Daten

Werkstoff:		Edelstahl 1.4301 / 1.4016

Gewicht:		ca. 110 kg

Kapazität:		abhängig von Geschirrart

Max. Zuladung:		220 kg

Ausgabehöhe:		900 mm

Lichtes Maß:		ca. 656 x 456 mm

Abdeckhaube:		728 x 592 mm, Edelstahl

Stapelhöhe mit

Abdeckhaube:		ca. 610 mm

Stapelhöhe ohne

Abdeckhaube:		ca. 570 mm

Geräteinnenraum:		Temperatur von +30°C bis +145°C regelbar,

erreicht werden +130°C*.

Anschlusswert:		220-240V / 50 Hz / 3,0 kW

Emissionen:		Der arbeitsplatzbezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A)

* gemessen im geometrischen Mittelpunkt des Spenders

### Besonderheit

- Spritz- und strahlwassergeschützt (IPX 5)

- ECO-Regelbereich für das energieeffiziente Aufheizen und Halten der Geschirrteile bei einer Temperatur von >/= 60°C

- durchgehend pulverbeschichtete Innenverkleidung

- Veränderung der Federspannung möglich

- gleichmäßige Verteilung der Wärme durch Umluftheizung

- gemäß DIN 18665, Teil 9

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:				CEH 65/45

Best.-Nr.:			575291