# Dispensador liso CEH 65/45 con calentamiento (por circulación de aire)

Dimensiones

Longitud:					1184 mm

Ancho:					619 mm

Altura:					915 mm

Altura (cubierta):				1020 mm

Modelo

Estructura

La carcasa del dispensador está fabricada en acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión. La superficie está cepillada.

La plataforma sirve para alojar distintos tipos de vajilla. En función de los objetos apilables, hay disponibles distintas plataformas. El cuerpo está aislado con una doble pared y su estructura es de modelo cerrado.

Mediante el enganche y desenganche de los muelles de tracción se puede regular la tensión de estos de acuerdo con los objetos apilables, con el fin de garantizar una altura de distribución uniforme.

El panel de control está embutido y cuenta con interruptores de conexión/desconexión, luz piloto, cable helicoidal, conector de clavija inactiva y regulador de temperatura en el frontal. El regulador de temperatura garantiza el ajuste de temperatura progresivo de la calefacción con ventilador por circulación de aire. El dispensador liso también dispone de un rango de regulación ECO. Dentro de este rango de regulación, las temperaturas medias de la vajilla pueden mantenerse dentro de los límites más eficientes desde el punto de vista energético.

La cubierta de doble pared de acero inoxidable evita la suciedad y las pérdidas de calor.

En el lado de servicio hay un mango de seguridad de acero inoxidable con elementos de protección contra golpes laterales de plástico (poliamida).

El dispensador es móvil gracias a las ruedas de plástico inoxidables (4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, ø 125 mm). Los protectores de esquina macizos de plástico (poliamida) en las cuatro esquinas ofrecen protección contra posibles daños.

### Accesorios/opciones

- Mango a modo de barra de tubo, completamente de acero inoxidable

- Listones contra impactos circundantes de PE

- Listones contra impactos circundantes reforzados (fresados)

- Interior del aparato: Temperatura de
+145 °C, no regulable

- Ruedas de acero galvanizado, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, ø 125 mm

- Ruedas de acero inoxidable, 4 ruedas directrices, 2 de ellas con freno, ø 125 mm

Datos técnicos

Material:		Acero inoxidable 1.4301/1.4016

Peso:		Aprox. 110 kg

Capacidad:		En función del tipo de vajilla

Carga máx.:		220 kg

Alturas de distribución:	900 mm

Dimensiones internas:	Aprox. 656 x 456 mm

Cubierta:		728 x 592 mm, acero inoxidable

Altura de apilamiento
con cubierta:

Aprox. 610 mm

Altura de apilamiento
sin cubierta:

Aprox. 570 mm

Interior del aparato:	Temperatura regulable de +30 °C a. +145 °C, puede alcanzar +130°C*.

Potencia conectada:	220-240 V / 50 Hz / 3,0 kW

Emisiones:		El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB (A)

* medido en el centro geométrico del distribuidor

### Particularidades

- Protección contra el agua y las salpicaduras (IPX 5)

- Rango de regulación ECO para el calentamiento y la conservación energéticamente eficientes de las piezas de la vajilla a una temperatura de >/= 60 °C

- Revestimiento interno continuo pintado en polvo

- Puede cambiarse la tensión de los muelles

- Distribución uniforme del calor gracias al calentamiento por circulación de aire

- De acuerdo con DIN 18665, parte 9

Fabricación

Fabricante:			B.PRO

Modelo:				CEH 65/45

N.° ref.:			575291