# Chariot de service SW 10x6-2 BASIC

Dimensions

Longueur :				1100 mm

Largeur :			  700 mm

Hauteur :			  950 mm

Dimensions intérieures :

Hauteur entre les tablettes :	  585 mm

Tablettes :		 1000 x 600 mm

Modèle

Chariot de service SW 10x6 en modèle de base.

Le chariot de service est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Deux tablettes embouties soudées sont placées entre des tubes ronds solides de D = 25 mm. La surface des tablettes est microlisée. Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée. Un bord périphérique de 35 mm avec rebord pour les tablettes, le galetage de l’arête de la tablette ainsi que des cordons de soudure continus entre le cadre tubulaire et les tablettes renforcent la stabilité du chariot de service.

Le dessous des tablettes est garni d’un revêtement insonorisant.

Le chariot de service est roulant sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8 (2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont emboîtées dans le cadre tubulaire. Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Accessoires

- Rangement pour couverts CAT 5 en acier inoxydable avec 5 bacs à couverts GN 1/4-150 avec recouvrement transparent semi-rabattable en plexiglas, 500 couverts. Pour le montage simple sur les étriers tubulaires 
(référence 574 772)

- Récipient à déchets AFB 4 x 2 x 2,5 en acier inoxydable, avec dispositif d’accrochage, 
18,5 litres (référence 555 509)

- Bac à couverts BGN 1/3-150 en acier inoxydable, avec dispositif d’accrochage, 
110 couverts

(référence 555 510)

- Galerie périphérique, pour montage simple par le client (référence 575 525)

- Galerie sur 3 côtés, pour montage simple par le client (référence 575 527)

- Profilés de renfort de tablette, accroissent la charge max. par tablette de 10 kg, la capacité de charge du chariot de service total reste inchangée, pour montage simple par le client (référence 575 532)

Jeux d’habillages :

- Habillage sur 3 côtés en acier inoxydable, à accrocher au chariot de service, référence : 375451

- Habillage sur 3 côtés avec portes battantes frontales en acier inoxydable, pour montage simple sur le chariot de service, référence : 375452

- Habillage sur 3 côtés en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes couleurs, à accrocher au chariot de service, référence : 375455

- Habillage sur 3 côtés avec portes battantes frontales en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée en différentes couleurs, pour montage simple sur le chariot de service, référence : 375456

Caractéristiques techniques

Matériau :			acier inoxydable, 
AISI 304,

polyamide (PA)

Poids :		16,4 kg

Capacité de charge
par chariot :		120 kg

Capacité de charge
par tablette :		80 kg

Nombre de tablettes :		2

### Particularité

- Bord périphérique des tablettes pour renforcer la stabilité du chariot de service et empêcher les objets déposés de glisser latéralement

- Galetage de l’arête de la tablette : les arêtes enroulées assurent une grande stabilité et protègent le personnel contre les blessures.

Marque

Fabricant :		B.PRO

Type :                                SW 10x6-2 BASIC

Référence		575 484