# B.PROTHERM 420 KBRUH avec élément chauffant amovible

Dimensions

Longueur :				692 mm

Largeur :			445 mm

Hauteur :			470 mm

Modèle

Le conteneur de transport de repas est fabriqué selon un procédé de thermoformage en polypropylène de haute qualité alimentaire, sans danger sur le plan physiologique.

Le conteneur en matière plastique à double paroi et la porte sont remplis de mousse PUR d’isolation thermique. Le conteneur intérieur et le conteneur extérieur sont soudés de façon étanche. La surface en matière plastique est lisse et sans pores.

Les côtés longitudinaux du corps comportent des étriers de support en acier inoxydable noyés dans des renfoncements avec des poignées de manutention en matière plastique de forme ergonomique. Les étriers de support en acier inoxydable permettent une utilisation sans usure même en cas de sollicitation importante.

Le conteneur comporte une porte battante pivotant de 270°, amovible en cas de besoin. La charnière de porte brevetée garantit que la porte ne peut être démontée que dans une position bien définie. De la sorte, on évite un dégondage accidentel de la porte et le danger de blessure correspondant.

La porte est fermée à l’aide d’une fermeture à genouillère en acier inoxydable située sur le long côté dans le conteneur et se verrouillant dans la porte.

Un dispositif de réception pour cartes de marquage est intégré sur la porte pour l’identification des repas se trouvant dans le conteneur.

Sur la face inférieure du conteneur se trouvent deux patins d’empilage vissés, la face supérieure du conteneur est pourvue de quatre coins d’empilage vissés. Tous les conteneurs B.PROTHERM sont empilables entre eux.

Le conteneur sans porte ou avec l’élément chauffant démonté résiste au lave-vaisselle jusqu’à une température de maximum +90 °C.

Toutes les pièces d’usure (patins, coins d’empilage, poignées, charnières de porte et fermeture de porte) sont aisément remplaçables. Toutes les vis noyées sont recouvertes de bouchons en matière plastique pour raisons d’hygiène.

Le garnissage du BPT 420 KBRUH se fait par l’avant. Le corps intérieur du conteneur comporte 11 paires de glissières espacées de 31 mm pour accueillir des bacs Gastronorm.

Le module de chauffage à air pulsé est fixé à l’intérieur de la porte battante à l’aide de deux fermetures rapides (LOXX) et peut donc être retiré sans outils.

Dans la zone supérieure de la porte se trouve le raccordement électrique avec branchement pour fiche secteur, lequel peut être fermé de manière étanche aux projections d’eau à l’aide d’une fermeture rotative spéciale.

A côté se trouve le régulateur numérique avec afficheur LED.

La température à l’intérieur du conteneur est réglable au degré près de +40 °C à +85 °C, pour un maintien au chaud des repas particulièrement doux et appétissant.

En mode pleine puissance, on atteint une température d’env. +90 °C. La température réelle est affichée à l’intérieur du conteneur sur l’afficheur LED.

Le chauffage est équipé d’une protection intégrée contre la surchauffe, afin d’empêcher une poursuite de la cuisson des repas.

Le câble de raccordement au secteur est joint séparément au conteneur.

### Accessoires/options

- Différents modèles de chariots et charrettes (voir liste complète de prix)

- Plaque eutectique -3 °C (référence 568136)

- Plaque eutectique -12 °C (référence 573332)

- Cadre coulissant pour la division des bacs GN d’une profondeur max. de 150 mm

(référence 564352)

- Barres de séparation GN pour la mise en place variable de bacs GN de taille GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9 dans le cadre coulissant (ST 3 référence 550650, ST 5 référence 550651)

- Cartes de menu avec accessoires (voir liste complète de prix)

Caractéristiques techniques

Matériau :	polypropylène (PP), 	polyamide (PA),	acier inoxydable

Tenue en

température :	-25 °C à +100 °C

Matériau d’isolation :	mousse PUR - sans CFC

Glissières :	11 paires de glissières, espacement : 31 mm

Capacité :	2 x GN 1/1-150

Temps de chauffe :	en mode pleine puissance, un conteneur vide atteint une température d’env. 75 °C en 
45 min

Poids :	14,63 kg

Raccordement

électrique :	220-240 V AC/ 50-60 Hz/

200 W

Émissions :	le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

Particularité

- Protection contre les projections d’eau IP X4

- Élément chauffant retirable sans outil

- Sans porte ou avec l’élément chauffant retiré, résiste au lave-vaisselle jusqu’à max. +90 °C

- Recyclable

- régulation de température au degré près de 
+40 °C

à +85 °C

- Affichage de température

- Chauffage avec protection intégrée contre la surchauffe

- Charnière de porte brevetée (dégondable uniquement dans une position bien définie)

- Poignée encastrée en haut à gauche dans la porte pour un transfert aisé et une manipulation optimale du conteneur

Marque

Fabricant :			B.PRO

Modèle :	B.PROTHERM

BPT 420 KBRUH

Référence			575 600