# B.PROTHERM 420 KBRUH met verwijderbaar verwarmingselement

Afmetingen

Lengte:				692 mm

Breedte:			445 mm

Hoogte:			470 mm

Uitvoering

De voedseltransportcontainer is gemaakt in een thermovormproces en bestaat uit hoogwaardig, veilig voor de gezondheid en levensmiddelenbestendig polypropyleen.

De dubbelwandige kunststof container en de deur zijn thermisch isolerend volgeschuimd met PUR-schuim. Binnen- en buitenzijde van de container zijn volledig aan elkaar gelast. Het kunststof oppervlak is glad en porievrij.

Aan de lange zijden van het corpus bevinden zich verdiept liggende roestvrij stalen draagbeugels met ergonomisch gevormde kunststof handgrepen. De roestvrij stalen draagbeugels zijn duurzaam, ook bij intensief gebruik.

De container is voorzien van een over 270° draaibare, desgewenst afneembare draaideur. De gepatenteerde deurscharnier waarborgt, dat de deur slechts in één vast gedefinieerde positie kan worden verwijderd. Dat voorkomt onbedoeld losraken van de deur en dus gevaar voor letsel.

De deur wordt gesloten door middel van een aan de lange zijde in de container verzonken roestvrij stalen spansluiting, die in de deur vast klikt.

Op de deur is een opname voor tekstkaarten geïntegreerd om aan te geven welke gerechten zich in de container bevinden.

Aan de onderzijde van de container bevinden zich twee opgeschroefde loopvlakken, de bovenzijde is voorzien van vier opgeschroefde stapelhoeken. Alle B.PROTHERM-containers zijn onderling stapelbaar.

De container is, zonder deur resp. met verwijderd verwarmingselement, vaatwasmachinebestendig tot een maximale temperatuur van +90°C.

Alle aan slijtage onderhevige delen (loopvlakken, stapelhoeken, handgrepen, deurscharnier en deursluiting) zijn zo nodig eenvoudig vervangbaar. Alle verzonken schroeven zijn, uit het oogpunt van hygiëne, afgedekt met kunststof dopjes.

De BPT 420 KBRUH wordt vanaf de voorzijde beladen. De binnenzijde van de container is voorzien van 11 paar aangevormde geleiders op een afstand van 31 mm voor opname van Gastronorminzetbakken.

De circulatieluchtverwarmingsmodule is met twee snelsluitingen (LOXX) aan de binnenzijde van de draaideur bevestigd en kan zonder gereedschap worden verwijderd.

Bovenaan de deur bevindt zich de elektrische aansluiting met netstekkerkoppeling, die dankzij een speciale draaisluiting spatwaterdicht kan worden afgesloten.

Daarnaast bevindt zich de digitale thermostaat met LED-display

De temperatuur in de container is per graad regelbaar van +40°C tot +85°C voor zeer behoedzaam en smakelijk warmhouden van de gerechten.

In de Full Power-stand wordt een temperatuur bereikt van ca. +90°C. De actuele temperatuur in de container wordt op het LED-display weergegeven.

De verwarming is voorzien van een geïntegreerde oververhittingsbeveiliging om te voorkomen dat de gerechten doorgaren.

Het netsnoer wordt los met de container meegeleverd.

### Toebehoren/ opties

- Diverse transportwagens en -karren (zie complete prijslijst)

- Eutectische plaat -3°C (art.nr. 568136)

- Eutectische plaat -12°C (art.nr. 573332)

- Inschuifframe voor onderverdeling van GN-inzetbakken met max. diepte 150 mm

(art.nr. 564352)

- GN-randen voor variabele plaatsing van GN-inzetbakken van de maten GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9 in het inschuifframe (ST 3 art.nr. 550650, ST 5 art.nr. 550651)

- Menukaarten incl. toebehoren (zie complete prijslijst)

Technische gegevens

Materiaal:	polypropyleen (PP), 	polyamide (PA),	roestvrij staal

Temperatuur-

bestendigheid:	-25°C tot +100°C

Isolatiemateriaal:	PUR-schuim, CFK-vrij

Geleiders:	11 paar geleiders, 
afstand: 31 mm

Capaciteit:	2x GN 1/1-150

Opwarmtijd:	in de Full Power-stand wordt in een lege container in 45 min. een temperatuur bereikt van ca. 75°C

Gewicht:	14,63 kg

Elektr. aansluiting:	220-240 V AC/ 50-60 Hz/

200 W

Emissies:	de geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

Speciale kenmerken

- Beschermd tegen spatwater IP X4

- Zonder gereedschap verwijderbaar verwarmingselement

- Zonder deur resp. met verwijderd verwarmingselement vaatwasmachinebestendig tot max. +90°C

- Recyclebaar

- Temperatuurregeling per graad van +40°C

tot +85°C

- Temperatuurdisplay

- Verwarming met geïntegreerde oververhittingsbeveiliging

- Gepatenteerde deurscharnier (slechts in één vast gedefinieerde positie verwijderbaar)

- Verzonken handgreep linksboven in de deur voor gemakkelijk omzetten en optimale hanteerbaarheid van de container

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:	B.PROTHERM

BPT 420 KBRUH

Bestelnr.			575 600